Plantilla de Plan de Prevención de la Contaminación de Aguas Pluviales de Proyectos de Construcción

Para estar cubiertos por el Permiso General de Construcción (PGC) (en inglés: CGP) de la Agencia de Protección Ambiental (APA) (en inglés: EPA), todos los operadores de proyectos construcción deben desarrollar un "Plan de Prevención de Contaminación de Aguas Pluviales" (o "PPCAP”) (en inglés: SWPPP) antes de enviar un Aviso de Intención (ADI) (en inglés: NOI) para cobertura del permiso. La EPA creó esta plantilla SWPPP para ayudarlo a desarrollar un SWPPP que cumpla con los requisitos mínimos de la Parte 7 de Permiso General de Construcción 2022 de la EPA ("PGC 2022 “) (en inglés: “2022 CGP”), y es personalizable para su proyecto y sitio específicos.

Instrucciones para usar la plantilla SWPPP

Cada sección de la Plantilla SWPPP incluye instrucciones y espacio para su proyecto e información del sitio. Lea las instrucciones de cada sección antes de completar esa sección. Las instrucciones específicas sobre qué información incluir se indican en cada campo de texto en texto azul. Haga clic en el texto azul y las instrucciones desaparecerán una vez que comience a escribir. La plantilla SWPPP es un archivo de documento editable para que pueda agregar fácilmente tablas y texto adicional y eliminar campos innecesarios o no aplicables. Tenga en cuenta que algunas secciones pueden requerir solo una breve descripción, mientras que otras pueden requerir varias páginas de explicación.

Los siguientes consejos para usar esta plantilla le ayudarán a asegurarse de cumplir con los requisitos mínimos del permiso:

- Leer el 2022 CGP a fondo antes de comenzar la preparación de su SWPPP para asegurarse de que tiene una comprensión práctica de los requisitos subyacentes del permiso. También deberá consultar la Parte 9 del permiso para determinar si su estado o tribu ha incluido requisitos adicionales que lo afectan.

- Complete el SWPPP antes de enviar su NOI para la cobertura del permiso. Esto es requerido en las Partes 1.4 y 7.1.

- Si preparó un SWPPP con una versión anterior del 2022 CGP de la EPA, debe actualizar su SWPPP para asegurarse de que se cumplan los requisitos del 2022 CGP antes de enviar su NOI.

- Si hay más de un operador de construcción para su proyecto, considere coordinar el desarrollo de su SWPPP con los otros operadores.

- Una vez que la EPA haya brindado cobertura para su sitio como parte del CGP, incluya su NOI, su correo electrónico de autorización y una copia del CGP como archivos adjuntos al SWPPP. Consulte los Apéndices B y C de la plantilla SWPPP.

Si bien la EPA ha hecho todo lo posible para garantizar la precisión de todas las instrucciones contenidas en la Plantilla SWPPP, es el permiso, no la plantilla, lo que determina las obligaciones actuales de las descargas de aguas pluviales de construcción reguladas. En caso de conflicto entre la Plantilla SWPPP y cualquier disposición correspondiente del 2022 CGP, debe cumplir con los requisitos del permiso. La EPA agradece los comentarios sobre la plantilla SWPPP en cualquier momento y considerará esos comentarios en cualquier revisión futura de este documento. Puede comunicarse con la EPA para consultas relacionadas con CGP en cgp@epa.gov.

Plan de Prevención de Contaminación de Aguas Pluviales (SWPPP)

Para actividades de construcción en:

Insertar nombre de proyecto/sitio

Insertar ubicación/dirección del sitio del proyecto

Insertar Ciudad, Estado, Código Postal

Insertar número de teléfono del proyecto/sitio

SWPPP preparado para:

Insertar el nombre de la empresa u organización del operador

Insertar nombre

Insertar dirección

Insertar Ciudad, Estado, Código Postal

Insertar número de teléfono

Insertar fax/correo electrónico

SWPPP Preparado por:

Insertar nombre de empresa u organización

Insertar nombre

Insertar dirección

Insertar Ciudad, Estado, Código Postal

Insertar número de teléfono

Insertar fax/correo electrónico

Fecha de preparación del SWPPP:

Insertar la fecha

Fechas estimadas del proyecto:

Fecha de inicio del proyecto: Insertar la fecha

Fecha de finalización del proyecto: Insertar la fecha

Contenido

SECCIÓN 1: INFORMACIÓN DE CONTACTO/PARTES RESPONSABLES 	1

1.1 	Operador(es) / Subcontratista(s) 	1

1.2 	Equipo de aguas pluviales 	2

SECCIÓN 2: EVALUACIÓN, VALORACIÓN Y PLANIFICACIÓN DEL SITIO 	5

2.1 	Información del proyecto/sitio 	5

2.2 	Información de alta 	6

2.3 	Naturaleza de las Actividades de Construcción 	5

2.4 	Secuencia y fechas estimadas de las actividades de construcción 	7

2.5 	Descargas de aguas no pluviales autorizadas 	9

2.6 	Mapas del sitio 	11

SECCIÓN 3: DOCUMENTACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OTROS REQUISITOS FEDERALES 	13

3.1 	Protección de especies en peligro de extinción 	13

3.2 	Proceso de selección de propiedades históricas 	17

3.3 	Requisitos de control de inyección subterránea de la Ley de Agua Potable Segura 	19

SECCIÓN 4: CONTROLES DE EROSIÓN Y SEDIMENTOS 	20

4.1 	Amortiguadores naturales o controles de sedimentos equivalentes 	20

4.2 	Controles perimetrales 	24

4.3 	Seguimiento de sedimentos 	24

4.4 	Sedimento o suelo almacenado 	25

4.5 	Minimizar el polvo 	26

4.6 	Minimizar las perturbaciones en pendientes pronunciadas 	26

4.7 	Tierra vegetal 	27

4.8 	Compactación del suelo 	27

4.9 	Entradas de drenaje pluvial 	28

4.10 	Característica de drenaje del sitio construido 	29

4.11 	Depósitos de sedimentos 	29

4.12 	Tratamiento químico 	30

4.13 	Prácticas de deshidratación 	31

4.14 	Otros controles de aguas pluviales 	32

4.15 	Estabilización del sitio 	32

SECCIÓN 5: NORMAS DE PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN 	36

5.1 	Fuentes potenciales de contaminación 	36

5.2 	Prevención y respuesta a derrames 	37

5.3 	Suministro de combustible y mantenimiento de equipos o vehículos 	37

5.4 	Lavado de Equipos y Vehículos 	38

5.5 	Almacenamiento, manipulación y eliminación de productos, materiales y desechos de construcción 	38

5.6 	Lavado de Aplicadores y Contenedores utilizados para Pintura, Concreto u Otros Materiales 	41

5.7 	Fertilizantes 	41

5.8 	Otras Prácticas de Prevención de la Contaminación 	42

SECCIÓN 6: INSPECCIÓN, MANTENIMIENTO Y ACCIÓN CORRECTIVA 	43

6.1 	Personal de Inspección y Procedimientos 	43

6.2 	Acción correctiva 	45

6.3 	Delegación de autoridad 	45

SECCIÓN 7: MONITOREO DE REFERENCIA DE TURBIDEZ DE DESCARGAS DE DESAGUA 	47

SECCIÓN 8: CERTIFICACIÓN Y NOTIFICACIÓN 	48

APÉNDICES DEL SWPPP 	49

# SECCIÓN 1: INFORMACIÓN DE CONTACTO/PARTES RESPONSABLES

## 1.1 	Operador(es)/subcontratista(s)

- Instrucciones (ver definición de "operador" en CGP Parte 1.1.1):

Identifique a todos los operadores del sitio que participarán en las actividades de construcción en el sitio y las áreas del sitio sobre las cuales cada operador tiene control (Parte 7.2.1). Indicar las responsabilidades respectivas, en su caso. Incluya también el contacto de emergencia las 24 horas.

Enumere los subcontratistas que se espera que trabajen en el sitio. Notificar a los subcontratistas de los requisitos de aguas pluviales aplicables a su trabajo.

Considere el uso de acuerdos de subcontratistas como el tipo incluido como muestra en el Apéndice G de esta plantilla.

Operador(es):

Insertar nombre de empresa u organización

Insertar nombre

Insertar dirección

Insertar Ciudad, Estado, Código Postal

Insertar número de teléfono

Insertar fax/correo electrónico

Insertar área de control (si hay más de un operador en el sitio)

[Repita según sea necesario.]

Subcontratista(s):

Insertar nombre de empresa u organización

Insertar nombre

Insertar dirección

Insertar Ciudad, Estado, Código Postal

Insertar número de teléfono

Insertar fax/correo electrónico

Insertar área de control (si hay más de un operador en el sitio)

[Repita según sea necesario.]

Contacto de emergencia las 24 horas:

Insertar nombre de empresa u organización

Insertar nombre

Insertar número de teléfono

## 1.2 	Equipo de aguas pluviales

- Instrucciones (ver CGP Partes 6 y 7.2.2):

Identifique a las personas (por nombre y cargo) que ha integrado en el equipo de aguas pluviales del proyecto de conformidad con la Parte 6.1 del CGP, sus responsabilidades individuales y qué miembros son responsables de las inspecciones. Como mínimo, el equipo de aguas pluviales está compuesto por personas responsables del diseño, la instalación, el mantenimiento o la reparación de los controles de aguas pluviales; la aplicación y el almacenamiento de productos químicos de tratamiento (si corresponde); realizar inspecciones como se requiere en CGP Parte 4.1; y tomando acciones correctivas como se requiere en la Parte 5.

Cada miembro del equipo de aguas pluviales debe tener acceso inmediato a una copia electrónica o impresa de las partes correspondientes del 2022 CGP y el SWPPP.

Cada miembro del equipo de aguas pluviales debe comprender los requisitos del 2022 CGP y sus responsabilidades específicas con respecto a esos requisitos, incluida la información en la Parte 6.2.

Para proyectos que reciben cobertura bajo el 2022 CGP a partir del 17 de febrero de 2023, para ser considerado una persona calificada bajo la Parte 4.1 para realizar inspecciones bajo la Parte 4, debe, como mínimo, ya sea:

- Haber completado el curso de inspección de construcción de la EPA desarrollado para este permiso y haber aprobado el examen; o

- Tener una certificación o licencia de inspección de construcción vigente y válida de un programa que, como mínimo, cubra lo siguiente:

  - Principios y prácticas de control de erosión y sedimentos y prácticas de prevención de la contaminación en sitios de construcción;

  - Instalación adecuada y mantenimiento de controles de erosión y sedimentos y prácticas de prevención de la contaminación utilizadas en los sitios de construcción; y

  - Realización de inspecciones, incluida la finalización adecuada de los informes y la documentación requeridos, de conformidad con los requisitos de la Parte 4.

- Tenga en cuenta que si uno de los siguientes temas (p. ej., instalación y mantenimiento de prácticas de prevención de la contaminación) no está cubierto por el programa de capacitación que no es de la EPA, puede considerar complementar la capacitación con el módulo análogo del curso de la EPA (p. ej., Módulo 4) que cubre el tema que falta.

Incluya documentación que muestre la finalización de las capacitaciones en el Apéndice I de esta plantilla SWPPP.

Para proyectos que reciben cobertura bajo el 2022 CGP antes del 17 de febrero de 2023, cualquier personal que realice inspecciones del sitio de conformidad con la Parte 4 en su sitio debe, como mínimo:

- Ser conocedor de los principios y la práctica de los controles de erosión y sedimentos y la prevención de la contaminación,

- Poseer las habilidades y la capacitación adecuadas en las condiciones del sitio de construcción que podrían afectar la calidad de las aguas pluviales, y

- Poseer las habilidades y capacitación apropiadas en la efectividad de cualquier control de aguas pluviales seleccionado e instalado para cumplir con los requisitos de este permiso.

Equipo de aguas pluviales

| Nombre y/o cargo, y contacto | Responsabilidades | Completé la capacitación requerida por CGP parte 6.2 | He leído el CGP y entiendo los requisitos aplicables |
| --- | --- | --- | --- |
| Insertar Nombre de la Persona Responsable Insertar posición Insertar número de teléfono Insertar correo electrónico | Insertar responsabilidad | ☐ Sí ☐ No | ☐Sí Fecha: Haga clic aquí para ingresar la fecha |
| Insertar Nombre de la Persona Responsable Insertar posición Insertar número de teléfono Insertar correo electrónico | Insertar responsabilidad | ☐ Sí ☐ No | ☐Sí Fecha: Haga clic aquí para ingresar la fecha |
| Insertar Nombre de la Persona Responsable Insertar posición Insertar número de teléfono Insertar correo electrónico | Insertar responsabilidad | ☐ Sí ☐ No | ☐Sí Fecha: Haga clic aquí para ingresar la fecha |

[Insertar o eliminar filas según sea necesario.]

Del equipo de aguas pluviales que realizan inspecciones de conformidad con CGP parte 4

| Nombre y/o cargo y contacto | Capacitación(es) recibida(s) | Fecha de capacitación completada | Si la capacitación no es de la EPA, confirme que cumple con los elementos mínimos de CGP parte 6.3.b |
| --- | --- | --- | --- |
| Insertar Nombre de la Persona Responsable Insertar posición Insertar número de teléfono Insertar correo electrónico | Insertar Título de Capacitación Recibida | Fecha: Haga clic aquí para ingresar la fecha | ☐ Principios y prácticas de control de erosión y sedimentos y prácticas de prevención de la contaminación en sitios de construcción ☐ Instalación y mantenimiento adecuados de controles de erosión y sedimentos y prácticas de prevención de la contaminación utilizadas en los sitios de construcción ☐ Realización de inspecciones, incluida la finalización adecuada de los informes y la documentación requeridos, de conformidad con los requisitos de la Parte 4 |
| Insertar Nombre de la Persona Responsable Insertar posición Insertar número de teléfono Insertar correo electrónico | Insertar Título de Capacitación Recibida | Fecha: Haga clic aquí para ingresar la fecha | ☐ Principios y prácticas de control de erosión y sedimentos y prácticas de prevención de la contaminación en sitios de construcción ☐ Instalación y mantenimiento adecuados de controles de erosión y sedimentos y prácticas de prevención de la contaminación utilizadas en los sitios de construcción ☐ Realización de inspecciones, incluida la finalización adecuada de los informes y la documentación requeridos, de conformidad con los requisitos de la Parte 4 |

[Insertar o eliminar filas según sea necesario.]

# SECCIÓN 2: EVALUACIÓN, VALORACIÓN Y PLANIFICACIÓN DEL SITIO

## 2.1 Información del proyecto/sitio

- Instrucciones (ver “Información del proyecto/sitio”, Sección IV del Apéndice H – Formulario NOI e Instrucciones):

En esta sección, recopile información básica del sitio que será útil cuando presente su NOI.

Nombre y dirección del proyecto

Nombre del proyecto/sitio: Insertar texto aquí

Calle/Ubicación: Insertar texto aquí

Ciudad: Insertar texto aquí

Estado: Insertar texto aquí

Código postal: Insertar texto aquí

Condado o División Gubernamental Similar: Insertar texto aquí

| Proyecto latitud/longitud |  |
| --- | --- |
| Latitud: __ __. __ __ __ __º N (grados decimales) | Longitud: - __ __. __ __ __ __º O (grados decimales) |
| Fuente de datos de latitud/longitud:☐ Mapa ☐GPS ☐Otro (especificar): _______________ |  |
| Dato de referencia horizontal: ☐NAD 27 ☐NAD 83 ☐WGS 84 |  |

| Información adicional del sitio |  |
| --- | --- |
| ¿Su sitio está ubicado en tierras indias o en una propiedad de importancia religiosa o cultural para una tribu india? | ☐ Si ☐ No |
| En caso afirmativo, proporcione el nombre de la tribu india asociada con el área del territorio indio (incluido el nombre de la reserva india, si corresponde), o si no se encuentra en territorio indio, proporcione el nombre de la tribu india asociada con la propiedad: Insertar texto aquí |  |

## 2.2 Información de alta

Instrucciones (ver “Información de descarga”, Sección V del Apéndice H – Formulario NOI e Instrucciones):

En esta sección, incluya información relacionada con la descarga de su sitio. Esta información corresponde a la sección “Información de alta” del formulario NOI.

Haga una lista de todos los puntos de descarga de aguas pluviales de su sitio. Identifique cada punto de descarga con una identificación única de 3 dígitos (p. ej., 001, 002).

Para cada punto único de descarga que enumere, especifique el nombre del primer agua receptora que recibe aguas pluviales directamente desde el punto de descarga y/o desde el MS4 al que descarga el punto de descarga. Es posible que tenga varios puntos de descarga que descarguen en la misma agua receptora. Si necesita ayuda para identificar las aguas receptoras a las que vierte, puede utilizar herramienta de mapeo de descargas de aguas pluviales de la EPA.

A continuación, especifique si alguna de las aguas de los EE. UU. en las que descarga está catalogada como “deteriorada” según se define en el Apéndice A, y los contaminantes que causan el deterioro. Identifique cualquier carga diaria máxima total (CDMT) (en inglés: TMDL) que se haya completado para cualquiera de las aguas de los EE. UU. a las que descarga y los contaminantes para los que existe un TMDL. Para obtener más información sobre aguas deterioradas y TMDL, incluida una lista de contactos y enlaces de TMDL por estado, visite https://www.epa.gov/tmdl. Para obtener ayuda en la identificación de cualquier agua deteriorada o TMDL aplicable, puede utilizar herramienta de mapeo de descargas de aguas pluviales de la EPA.

Finalmente, indique si cualquier agua receptora a la que descarga está designada como agua de Nivel 2, Nivel 2.5 o Nivel 3 y, de ser así, cuál es la designación (2, 2.5 o 3). Puede encontrar una lista de aguas de Nivel 2, 2.5 y 3 ubicadas en las áreas elegibles para la cobertura bajo este permiso en https://www.epa.gov/npdes/construction-general-permit-resources-tools-and-templates.

¿Su proyecto/sitio descarga aguas pluviales en un Sistema Municipal de Alcantarillado Pluvial Separado (SMAPS) (en inglés: MS4)?

¿Hay aguas de los EE. UU. dentro de los 50 pies de las perturbaciones terrestres de su proyecto?

☐ si	☐ No

☐ Si	☐ No

Para cada punto de descarga, proporcione una ID de punto de descarga (una ID única de 3 dígitos, por ejemplo, 001, 002), el nombre del primer receptor de agua que recibe aguas pluviales directamente desde el punto de descarga y/o desde el MS4 que el punto de descarga y la siguiente información sobre el agua receptora, si corresponde:

| Identificación del punto de descarga | Nombre del agua receptora que recibe la descarga de aguas pluviales: | ¿Está deteriorada el agua receptora (en la lista CWA 303(d))? | En caso afirmativo, enumere los contaminantes que están causando el deterioro: | ¿Se ha completado un TMDL para este cuerpo de agua receptor? | En caso afirmativo, indique el nombre e identificación de TMDL: | Contaminante(s) para los que existe una TMDL: | ¿Esta agua receptora está designada como agua de Nivel 2, Nivel 2.5 o Nivel 3? | En caso afirmativo, especifique qué nivel (2, 2.5 o 3)? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [001] | Insertar texto aquí | ☐ Sí ☐ No |  | ☐ Sí ☐ No |  |  | ☐ Sí ☐ No | [INSERTAR "Nivel 2", "Nivel 2.5" o "Nivel 3"] |
| [002] | Insertar texto aquí | ☐ Sí ☐ No |  | ☐ Sí ☐ No |  |  | ☐ Sí ☐ No | [INSERTAR "Nivel 2", "Nivel 2.5" o "Nivel 3"] |
| [003] | Insertar texto aquí | ☐ Sí ☐ No |  | ☐ Sí ☐ No |  |  | ☐ Sí ☐ No | [INSERTAR "Nivel 2", "Nivel 2.5" o "Nivel 3"] |
| [004] | Insertar texto aquí | ☐ Sí ☐ No |  | ☐ Sí ☐ No |  |  | ☐ Sí ☐ No | [INSERTAR "Nivel 2", "Nivel 2.5" o "Nivel 3"] |
| [005] | Insertar texto aquí | ☐ Sí ☐ No |  | ☐ Sí ☐ No |  |  | ☐ Sí ☐ No | [INSERTAR "Nivel 2", "Nivel 2.5" o "Nivel 3"] |
| [006] | Insertar texto aquí | ☐ Sí ☐ No |  | ☐ Sí ☐ No |  |  | ☐ Sí ☐ No | [INSERTAR "Nivel 2", "Nivel 2.5" o "Nivel 3"] |

[Incluya filas adicionales o elimine según sea necesario.]

## 2.3 Naturaleza de las 	Actividades de Construcción

- Instrucciones (ver CGP Partes 1.2.1.c y 7.2.3):

Proporcione una descripción general de la naturaleza de las actividades de construcción en su sitio.

Describa el tamaño de la propiedad (en acres o la longitud en millas si es un sitio de construcción lineal), el área total que se espera que sea perturbada por las actividades de construcción (al cuarto de acre o cuarto de milla más cercano si es un sitio de construcción lineal) y el área máxima que se espera que sea perturbada en un momento dado.

Una descripción de cualquier área de actividad de apoyo a la construcción en el sitio y fuera del sitio cubierta por este permiso;

Indique el tipo de sitio de construcción, si habrá ciertas actividades de demolición y si el uso del suelo antes del desarrollo era para la agricultura.

Proporcione una lista y una descripción de todas las actividades generadoras de contaminantes (p. ej., operaciones de pavimentación; lavado y eliminación de desechos de concreto, pintura y estuco; almacenamiento y eliminación de desechos sólidos; y operaciones de drenaje) e indique para cada actividad los contaminantes asociados o los componentes contaminantes. (p. ej., sedimentos, fertilizantes, pesticidas, pinturas, masillas, selladores, balastos de luces fluorescentes, sustratos contaminados, solventes, combustibles) que podrían descargarse en las aguas pluviales de su sitio de construcción.

Describa las actividades de apoyo a la construcción cubiertas por este permiso (consulte la Parte 1.2.1.c del permiso).

Descripción general del proyecto Proporcione una descripción general de la naturaleza de sus actividades de construcción, incluida la antigüedad o las fechas de las renovaciones anteriores de las estructuras que se están demoliendo:

Insertar texto aquí

Si está realizando actividades de perturbación de la tierra en respuesta a una emergencia pública, documente la causa de la emergencia pública (p. ej., aludes de lodo, terremotos, condiciones extremas de inundación, interrupción generalizada de los servicios públicos esenciales ) , la información que corrobore su ocurrencia (p. ej., Estado declaración de desastre o declaración estatal o local similar) , y una descripción de la construcción necesaria para restablecer los servicios públicos afectados:

Insertar texto aquí

Días y horarios hábiles para el proyecto: Insertar texto aquí

| Tamaño del sitio de construcción |  |
| --- | --- |
| Tamaño de la propiedad | Inserte el tamaño de la propiedad (en acres o en millas si es un sitio de construcción lineal) |
| Área total que se espera que sea perturbada por las actividades de construcción | Inserte el área total de perturbaciones de la construcción (al cuarto de acre o al cuarto de milla más cercano si se trata de un sitio de construcción lineal) |
| Área máxima que se espera que se altere en cualquier momento, incluidas las áreas de apoyo a la construcción en el sitio y fuera del sitio | Inserte el área máxima que se perturbará en cualquier momento (en acres) |
| [Repita según sea necesario para las fases individuales del proyecto.] |  |

| Tipo de sitio de construcción (marque todo lo que corresponda): ☐ Residencial Unifamiliar ☐Residencial Multifamiliar ☐Comercial ☐ Industrial ☐ Institucional ☐ Autopista o Carretera ☐ Utilidad ☐ Otro ____________________________ |  |
| --- | --- |
| ¿Descargará agua de desagüe de su sitio? | ☐ Sí ☐ No |
| En caso afirmativo, ¿descargará agua de desagüe de un sitio de remediación federal o estatal actual o anterior? | ☐ Sí ☐ No |
| Actividades generadoras de contaminantes Enumere y describa todas las actividades generadoras de contaminantes e indique para cada actividad los contaminantes asociados o los componentes contaminantes que podrían descargarse en las aguas pluviales de su sitio de construcción. Tenga en cuenta dónde podrían ocurrir derrames y fugas potenciales que contribuyan a las descargas de aguas pluviales y cualquier sustancia peligrosa o tóxica conocida, como PCB y asbesto, que se alterará durante la construcción. |  |

| Actividad generadora de contaminantes (p. ej., operaciones de pavimentación; lavado y eliminación de desechos de concreto, pintura y estuco; almacenamiento y eliminación de desechos sólidos; y operaciones de drenaje) | Contaminantes o constituyentes contaminantes (p. ej., sedimentos, fertilizantes, pesticidas, pinturas, masillas, selladores, balastos de luces fluorescentes, sustratos contaminados, solventes, combustibles) |
| --- | --- |
| Insertar actividad generadora de contaminantes | Insertar Contaminante(s) |
| Insertar actividad generadora de contaminantes | Insertar Contaminante(s) |
| Insertar actividad generadora de contaminantes | Insertar Contaminante(s) |

[Incluya filas adicionales o elimine según sea necesario.]

Actividades de apoyo a la construcción (proporcionar solo si corresponde)

Describa cualquier actividad de apoyo a la construcción para el proyecto (p. ej., plantas dosificadoras de concreto o asfalto, patios de preparación de equipos, áreas de almacenamiento de materiales, áreas de eliminación de materiales excavados, áreas de préstamo): Insertar descripción de la actividad de apoyo a la construcción

Información de contacto para la actividad de apoyo a la construcción: Insertar nombre Insertar número de teléfono Insertar correo electrónico Insertar dirección y/o latitud/longitud [Repita según sea necesario.]

## 2.4 	Secuencia y fechas estimadas de las actividades de construcción

- Instrucciones (ver CGP Parte 7.2.3):

Describa la secuencia de construcción prevista y la duración de las principales actividades.

Para cada parte o fase del sitio de construcción, incluya lo siguiente:

  - Inicio y duración de las actividades de construcción, incluyendo limpieza y desbroce, nivelación masiva, actividades de demolición, preparación del sitio (es decir, excavación, corte y relleno), nivelación final y creación de reservas de suelo y vegetación que requieran estabilización;

  - Cese temporal o permanente de las actividades de construcción en cada porción del sitio;

  - Estabilización temporal o definitiva de las áreas expuestas para cada porción del sitio. Las fechas de estabilización deben reflejar los plazos aplicables a los que está sujeto en la Parte 2.2.14; y

  - Eliminación de controles temporales de aguas pluviales y equipos o vehículos de construcción, y cese de cualquier actividad generadora de contaminantes relacionada con la construcción.

La secuencia de construcción debe reflejar los siguientes requisitos:

  - Parte 2.1.3 (instalación de controles de aguas pluviales); y

  - Apartados 2.2.14 (plazos de estabilización).

Fase I

| Insertar Descripción General de Fase |  |
| --- | --- |
| Fecha estimada de inicio de las actividades de construcción para esta fase | Insertar fecha estimada |
| Fecha estimada de finalización de las actividades de construcción para esta fase | Insertar fecha estimada |
| Fecha(s) estimada(s) de aplicación de las medidas de estabilización para las áreas del sitio que se requiere estabilizar | Insertar fecha estimada [Agregue fechas adicionales según sea necesario] |
| Fecha(s) estimada(s) en que se eliminarán los controles de aguas pluviales | Insertar fecha estimada [Agregue fechas adicionales según sea necesario] |

Fase II

| Insertar Descripción General de Fase |  |
| --- | --- |
| Fecha estimada de inicio de las actividades de construcción para esta fase | Insertar fecha estimada |
| Fecha estimada de finalización de las actividades de construcción para esta fase | Insertar fecha estimada |
| Fecha(s) estimada(s) de aplicación de las medidas de estabilización para las áreas del sitio que se requiere estabilizar | Insertar fecha estimada [Agregue fechas adicionales según sea necesario] |
| Fecha(s) estimada(s) en que se eliminarán los controles de aguas pluviales | Insertar fecha estimada [Agregue fechas adicionales según sea necesario] |

[Repita según sea necesario.]

## 2.5 	Descargas de aguas no pluviales autorizadas

Instrucciones (ver CGP Partes 1.2.2 y 7.2.5):

Identificar todas las descargas autorizadas que no sean de aguas pluviales. Las descargas no pluviales autorizadas identificadas en la Parte 1.2.2 del 2022 CGP incluyen:

- Descargas de actividades de extinción de incendios de emergencia;

- Descargas de hidrantes contra incendios;

- Riego de jardines;

- Aguas utilizadas para el lavado de vehículos y equipos, siempre que no se produzcan descargas de jabones, solventes o detergentes utilizados para tales fines;

- Agua utilizada para controlar el polvo;

- Agua potable, incluidos lavados de líneas de agua no contaminadas;

- Lavado de edificios externos, siempre que no se usen jabones, solventes y detergentes, y las superficies externas no contengan sustancias peligrosas como se define en el Apéndice A del CGP (p. ej., pintura o masilla que contenga bifenilos policlorados (BP) (en inglés: PCB));

- Aguas de lavado de pavimento siempre que no se hayan producido derrames o fugas de materiales tóxicos o peligrosos (a menos que se haya retirado todo el material derramado) y no se utilicen detergentes. Tiene prohibido dirigir las aguas de lavado del pavimento directamente a cualquier agua receptora, entrada de desagüe pluvial o características de drenaje construidas o naturales del sitio, a menos que el transporte esté conectado a una cuenca de sedimentos, trampa de sedimentos o un control similarmente efectivo;

- Condensado de aire acondicionado o compresor no contaminado;

- Descargas no contaminadas, no turbias de agua subterránea o agua de manantial;

- Drenajes de cimientos o zapatas donde los flujos no estén contaminados con materiales de proceso como solventes o aguas subterráneas contaminadas; y

- Agua de desagüe de construcción no contaminada descargada de acuerdo con la Parte 2.4.

Lista de descargas de aguas no pluviales autorizadas presentes en el sitio

| Autorizada de aguas no pluviales | ¿Ocurrirá o puede ocurrir en su sitio? |
| --- | --- |
| Vertidos de las actividades de extinción de incendios de emergencia | ☐ Sí ☐ No |
| Hidrantes contra incendios | ☐ Sí ☐ No |
| Riego de jardines | ☐ Sí ☐ No |
| Agua utilizada para lavar vehículos y equipos | ☐ Sí ☐ No |
| Agua utilizada para controlar el polvo | ☐ Sí ☐ No |
| Agua potable, incluidos lavados de líneas de agua no contaminadas | ☐ Sí ☐ No |
| Lavado de edificios externos (no se utilizan jabones ni disolventes y las superficies externas no contienen sustancias peligrosas) | ☐ Sí ☐ No |
| Aguas de lavado de pavimento | ☐ Sí ☐ No |
| Aire acondicionado no contaminado o condensado del compresor | ☐ Sí ☐ No |
| Descargas no contaminadas y no turbias de agua subterránea o agua de manantial | ☐ Sí ☐ No |
| Drenajes de cimientos o zapatas | ☐ Sí ☐ No |
| Agua de desagüe de construcción no contaminada | ☐ Sí ☐ No |

(Nota: debe identificar las ubicaciones probables de estas descargas no pluviales autorizadas en el mapa de su sitio. Consulte la Sección 2.6, a continuación, de esta plantilla SWPPP).

## 2. 6 	Mapas del sitio

Instrucciones (ver CGP Partes 7.2.4):

Adjunte mapas del sitio en el Apéndice A de la Plantilla. Para la mayoría de los proyectos, es necesario y recomendable una serie de mapas del sitio. El primero debe mostrar el sitio sin desarrollar y sus características actuales. Se debe crear un mapa o mapas adicionales para mostrar el sitio desarrollado o, para sitios más complicados, mostrar las principales fases de desarrollo.

Estos mapas deben incluir las siguientes características:

Los límites de la propiedad y de los lugares donde se realizará la construcción, incluidos:

  - Ubicaciones donde ocurrirán actividades de perturbación de la tierra, anotando cualquier fase de las actividades de construcción y cualquier actividad de demolición;

  - Pendientes aproximadas antes y después de las principales actividades de nivelación. Tenga en cuenta las áreas de pendientes pronunciadas, como se define en el Apéndice A del CGP;

  - Lugares donde se almacenarán sedimentos, tierra u otros materiales de construcción;

  - Ubicación de cualquier cruce de aguas receptoras;

  - Puntos designados donde los vehículos saldrán a caminos pavimentados;

  - Ubicaciones de estructuras y otras superficies impermeables al finalizar la construcción; y

  - Ubicaciones de las áreas de actividad de apoyo a la construcción en el sitio y fuera del sitio cubiertas por el permiso (ver CGP Parte 1.2.1.c).

Ubicaciones de cualquier agua receptora, incluidos los humedales, dentro de su sitio y todas las aguas receptoras dentro de una milla río abajo del punto o puntos de descarga del sitio. Indique qué aguas receptoras están catalogadas como deterioradas y cuáles están identificadas por su estado, tribu o EPA como aguas de Nivel 2, Nivel 2.5 o Nivel 3.

Cualquier área de hábitat crítico catalogado federalmente para especies en peligro o amenazadas dentro del área de acción del sitio como se define en el Apéndice A del CGP (Recursos útiles: Apéndice D del CGP y www.epa.gov/npdes/construction-general-permit-cgp-threatened-and-endangered-species-eligibility).

Tipo y extensión de la cubierta previa a la construcción en el sitio (p. ej., cubierta vegetal, bosque, pastizal, pavimento, estructuras).

Patrón(es) de drenaje de aguas pluviales y aguas no pluviales autorizadas antes y después de las principales actividades de nivelación.

Lugares autorizados de descarga de aguas pluviales y no pluviales, incluidos:

  - Ubicaciones donde se descargarán aguas pluviales y/o aguas no pluviales autorizadas a las entradas de los desagües pluviales, incluida una anotación de si la entrada transporta las aguas pluviales a un depósito de sedimentos, una trampa de sedimentos o un control similarmente efectivo; y

  - Lugares donde las aguas pluviales o las aguas no pluviales permitidas se descargarán directamente a las aguas receptoras, incluidos los humedales (es decir, no a través de una entrada de drenaje pluvial).

  - Ubicaciones donde se llevará a cabo el monitoreo de referencia de turbidez para cumplir con la Parte 3.3, si corresponde a su sitio.

Ubicaciones de todas las actividades potencialmente generadoras de contaminantes identificadas en la Parte 7.2.3g (nota: debe tener las identificadas en la Sección 2.3 (Naturaleza de las actividades de construcción) en esta Plantilla SWPPP).

Áreas designadas donde se almacenarán los desechos de construcción que están cubiertos por la excepción en la Parte 2.3.3e.ii (es decir, que no generan contaminantes).

Ubicaciones de los controles de aguas pluviales, incluidas las áreas de amortiguamiento naturales y cualquier control compartido utilizado para cumplir con el permiso.

Lugares donde se usarán y almacenarán polímeros, floculantes u otros productos químicos de tratamiento.

# SECCIÓN 3: DOCUMENTACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OTROS REQUISITOS FEDERALES

## 3.1 	Protección de especies en peligro de extinción

Instrucciones (consulte CGP Partes 1.1.5, 7.2.9.a, Apéndice D y la sección "Protección de especies en peligro de extinción" del Apéndice H - Formulario NOI e instrucciones, así como recursos disponibles en www.epa.gov/npdes/construction-general-permit-cgp-threatened-and-endangered-species-eligibility):

- Usando las instrucciones en el Apéndice D del permiso, determine qué criterio enumerado a continuación (A-F) se aplica con respecto a la protección de especies en peligro de extinción. Para tomar esta determinación, debe usar información AMBOS del Servicio Nacional de Pesca Marina (en inglés: NMFS) y el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de EE. UU. (en inglés: USFWS). Tanto el NMFS como el USFWS mantienen listas de especies incluidas en la Ley de Especies en Peligro de Extinción (en inglés: ESA) y hábitats críticos designados. Los operadores deben consultar a ambos al determinar su elegibilidad.

Marque solo 1 casilla, incluya la información requerida y proporcione una base sólida para respaldar el criterio seleccionado. Seleccione el criterio más conservador que se aplique.

Incluya la documentación que respalde su determinación de elegibilidad requerida en la sección de Protección de especies en peligro de extinción de la NOI en NeT o la hoja de trabajo de ESA en el Apéndice D de CGP.

Criterio de elegibilidad Siguiendo el proceso descrito en el Apéndice D, ¿bajo qué criterio es elegible para la cobertura bajo este permiso?

☐ Criterio A: Ninguna especie listada por la ESA y/o hábitat crítico designado presente en el área de acción. Usando el proceso descrito en el Apéndice D del CGP, usted certifica que las especies incluidas en la lista de la ESA y los hábitats críticos designados bajo la jurisdicción del USFWS o NMFS probablemente no se encuentren en el "área de acción" de su sitio, como se define en el Apéndice A. del CGP. Tenga en cuenta: la jurisdicción de NMFS incluye especies marinas y estuarinas incluidas en la lista de ESA que desovan en ríos interiores. ☐ Verifique para confirmar que ha proporcionado la documentación en su SWPPP según lo requiere el Apéndice D de CGP (Nota: la dependencia de los recursos del Estado no es aceptable; consulte el Apéndice D de CGP). Documentación: Insertar texto aquí

☐ Criterio B: Requisitos de elegibilidad cumplidos por otro operador bajo el 2022 CGP. Las descargas del sitio de construcción y las actividades relacionadas con las descargas ya se abordaron en la certificación válida de elegibilidad de otro operador para su "área de acción" según el Criterio de elegibilidad A, C, D, E o F del 2022 CGP y usted ha confirmado que no hay ESA adicionales especies enumeradas y/o hábitat crítico designado bajo la jurisdicción de USFWS y/o NMFS no considerados en la certificación que puede estar presente o ubicado en el "área de acción". Para certificar su elegibilidad bajo este criterio, no debe haber caducidad de la cobertura del permiso NPDES en la certificación del otro operador de CGP. Al certificar la elegibilidad bajo este criterio, usted acepta cumplir con cualquier condición en la que se basó la certificación del otro operador de CGP. Debe incluir en su NOI el NPDES ID de la notificación de autorización del otro operador 2022 CGP bajo este permiso y enumerar las medidas que debe cumplir. Si su certificación se basa en la certificación de otro operador de 2022 CGP según el criterio C, debe proporcionar a la EPA la información de respaldo pertinente que se requiere de los descargadores existentes en el Criterio C. ☐ Verifique para confirmar que ha proporcionado la documentación en su SWPPP según lo requiere el Apéndice D de CGP. Documentación: Insertar texto aquí

☐ Criterio C: No es probable que los vertidos produzcan efectos adversos a corto o largo plazo para las especies incluidas en la lista de la ESA y/o el hábitat crítico designado. Es probable que las especies incluidas en la lista de la ESA y/o los hábitats críticos designados bajo la jurisdicción del USFWS y/o NMFS ocurran en o cerca del "área de acción" de su sitio, y usted certifica a la EPA que las descargas de su sitio y las descargas relacionadas No es probable que las actividades tengan como resultado efectos adversos a corto o largo plazo para las especies amenazadas o en peligro de extinción incluidas en la lista de la ESA y/o el hábitat crítico designado. Esta certificación puede incluir la consideración de cualquier control de aguas pluviales y/o prácticas de gestión que adoptará para garantizar que sus descargas y actividades relacionadas con las descargas probablemente no resulten en efectos adversos a corto o largo plazo para las especies incluidas en la lista de ESA y/o hábitat crítico designado. Para certificar su elegibilidad bajo este criterio, indique 1) las especies incluidas en la lista de ESA y/o el hábitat designado ubicado en su “área de acción” utilizando el proceso descrito en el Apéndice D de este permiso; 2) la distancia entre el sitio y las especies incluidas en la lista y/o el hábitat crítico designado en el área de acción (en millas); y 3) una justificación que describa específicamente cómo se evitarán los efectos adversos a corto o largo plazo para las especies incluidas en la lista de ESA a partir de las descargas y las actividades relacionadas con las descargas. (Nota: debe incluir una copia del mapa de su sitio de su SWPPP que muestre la extensión de su "área de acción" en tierras altas y en el agua con su NOI). ☐ Verifique para confirmar que ha proporcionado la documentación en su SWPPP según lo requiere el Apéndice D de CGP. Documentación: Insertar texto aquí

☐ Criterio D: La coordinación con USFWS y/o NMFS ha concluido con éxito. Ha concluido la coordinación entre usted y el USFWS y/o el NMFS. La coordinación debe haber abordado los efectos de las descargas de su sitio y las actividades relacionadas con las descargas en especies incluidas en la lista de ESA y/o hábitat crítico designado bajo la jurisdicción de USFWS y/o NMFS, y debe haber resultado en una confirmación por escrito de USFWS y/o NMFS que no es probable que los efectos de las descargas de su sitio y las actividades relacionadas con las descargas produzcan efectos adversos a corto o largo plazo. Al certificar la elegibilidad bajo este criterio, usted acepta cumplir con cualquier condición que deba cumplir para que las descargas de su sitio y las actividades relacionadas con las descargas probablemente no resulten en efectos adversos a corto o largo plazo. Debe incluir copias de la correspondencia con las agencias participantes en su SWPPP y este NOI. ☐ Verifique para confirmar que ha proporcionado la documentación en su SWPPP según lo requiere el Apéndice D de CGP. Documentación: Insertar texto aquí

☐ Criterio E: La consulta de la Sección 7 de la ESA ha concluido con éxito. La consulta entre una agencia federal y el USFWS y/o NMFS bajo la sección 7 de la ESA ha concluido. Las consultas pueden ser formales o informales, y habrían ocurrido solo como resultado de una acción federal separada (p. ej., durante la solicitud de un permiso de descarga de aguas residuales individual o la emisión de un permiso de dragado y relleno de humedales), y la consulta debe haber abordado los efectos de los vertidos de su actividad de construcción y las actividades relacionadas con los vertidos en todas las especies amenazadas o en peligro de extinción incluidas en la lista de ESA y todos los hábitats críticos designados bajo la jurisdicción de cada Servicio, según corresponda, en su área de acción. El resultado de esta consulta debe ser: - Una opinión biológica actualmente vigente que determinó que la acción en cuestión (tomando en cuenta los efectos de las descargas de su instalación y las actividades relacionadas con las descargas) probablemente afecte negativamente, pero no es probable que ponga en peligro la existencia continua de las especies incluidas en la lista o resulte en la destrucción o modificación adversa del hábitat crítico. La opinión biológica debe haber incluido los efectos de las descargas de su instalación y las actividades relacionadas con las descargas en todas las especies enumeradas y el hábitat crítico designado en su área de acción bajo la jurisdicción de cada Servicio, según corresponda. Para ser elegible bajo (i), se deben implementar todas las medidas razonables y prudentes especificadas en la declaración de toma incidental; - Concurrencia por escrito (p. ej., carta de concurrencia) del (de los) servicio(s) aplicable(s) con una determinación de que las descargas de su instalación y las actividades relacionadas con las descargas probablemente no afecten negativamente a las especies incluidas en la lista de ESA y/o el hábitat crítico designado. La carta de acuerdo debe haber incluido los efectos de las descargas de su instalación y las actividades relacionadas con las descargas en todas las especies incluidas en la lista de ESA y/o hábitat crítico designado en su(s) lista(s) de especies adquiridas de USFWS y/o NMFS como parte de esta hoja de trabajo. La consulta no justifica el reinicio bajo 50 CFR §402.16; o, si se requiere reiniciar la consulta (p. ej., debido a una nueva lista de especies, designación de hábitat crítico o nueva información), la agencia de acción federal ha reiniciado la consulta y el resultado de la consulta es consistente con las declaraciones anteriores. (Nota: debe incluir cualquier documentación de reinicio de los Servicios o agencia federal de consulta con su NOI). ☐ Verifique para confirmar que ha proporcionado la documentación en su SWPPP según lo requiere el Apéndice D de CGP. Documentación: Insertar texto aquí

☐ Criterio F: Emisión del permiso de la sección 10. La captura potencial se autoriza mediante la emisión de un permiso conforme a la sección 10 de la ESA por parte del USFWS y/o NMFS, y esta autorización aborda los efectos de las descargas del sitio y las actividades relacionadas con las descargas en las especies incluidas en la lista de la ESA y el hábitat crítico designado. Debe incluir copias de la correspondencia entre usted y las agencias participantes en su SWPPP y su NOI. ☐ Verifique para confirmar que ha proporcionado la documentación en su SWPPP según lo requiere el Apéndice D de CGP. Documentación: Insertar texto aquí

## 3.2 	Proceso de selección de propiedades históricas

Instrucciones (ver CGP Parte 1.1.6, 7.2.9.b, Apéndice E, y la sección “Preservación Histórica” del Apéndice H – Formulario NOI e Instrucciones):

- Siga el proceso de selección en el Apéndice E del permiso para determinar si su instalación de controles de aguas pluviales que perturban la tierra del subsuelo tendrá un efecto en las propiedades históricas.

Incluya documentación que respalde su determinación de elegibilidad.

Para comunicarse con la oficina estatal de preservación histórica correspondiente, la información está disponible en https://ncshpo.org/directory/

Para comunicarse con la oficina de preservación histórica tribal correspondiente, la información está disponible en https://grantsdev.cr.nps.gov/THPO_Review/index.cfm

Apéndice E, Paso 1

¿Planea instalar controles de aguas pluviales que requieran una perturbación de la tierra subterránea, incluidos, entre otros, cualquiera de los siguientes controles de aguas pluviales en su sitio? Marque todo lo que corresponda a continuación y continúe con el Apéndice E, Paso 2.

☐ Dique

☐ Berma

☐ Cuenca de captura

☐ Estanque

☐ Característica de drenaje del sitio construido (p. ej., zanja, zanja, drenaje perimetral, cenagal, etc.)

☐ Alcantarilla

☐ Canal

☐ Otro tipo de control de aguas pluviales que alteran el suelo: Inserte el tipo específico de control de aguas pluviales

(Nota: si no va a instalar ningún control subterráneo de aguas pluviales que altere la tierra, no se requiere más documentación para la Sección 3.2 de la Plantilla).

Apéndice E, Paso 2

Si respondió afirmativamente en el Paso 1, ¿han determinado encuestas profesionales de recursos culturales u otras evaluaciones anteriores que no existen propiedades históricas, o las perturbaciones previas en el sitio han impedido la existencia de propiedades históricas?

☐SI  ☐NO

- En caso afirmativo, no se requiere más documentación para la Sección 3.2 de la Plantilla y puede proporcionar la documentación anterior en su SWPPP.

- Inserte referencias y fuentes de información en las que se base para determinar que antes de su proyecto, no existen propiedades históricas en su sitio según la información disponible, incluida la información que puede proporcionar su SHPO, THPO u otro representante tribal correspondiente o referencias y fuentes de información en las que se base para determinar que las perturbaciones previas de la tierra pueden haber eliminado la posibilidad de que existan propiedades históricas en su sitio.

- Si no, continúe con el Apéndice E, Paso 3.

Apéndice E, Paso 3

Si respondió “no” en el Paso 2, ¿ha determinado que su instalación de controles de aguas pluviales que perturban la tierra del subsuelo no tendrá ningún efecto en las propiedades históricas? ☐SI  ☐NO

- En caso afirmativo, proporcione la documentación de la base de su determinación. Insertar referencias a documentos, estudios u otras fuentes en las que se base

- Si no, continúe con el Apéndice E, Paso 4.

Apéndice E, Pasos 4 y 5

Si respondió no en el Paso 3, ¿le respondió el Oficial Estatal de Preservación Histórica (SHPO), la Oficina Tribal de Preservación Histórica (THPO) u otro representante tribal (según corresponda) dentro de los 15 días calendario para indicarle sus puntos de vista sobre la probabilidad de que las propiedades históricas están potencialmente presentes en su sitio y pueden verse afectadas por la instalación de controles de aguas pluviales que requieren la alteración de la tierra subterránea? ☐SI  ☐NO

- En caso afirmativo, describa la naturaleza de su respuesta:

☐ Indicación por escrito de que ninguna propiedad histórica se verá afectada por la instalación de controles de aguas pluviales. Insertar copias de cartas, correos electrónicos u otra comunicación entre usted y el SHPO, THPO u otro representante tribal correspondiente

☐ Indicación por escrito de que los efectos adversos a las propiedades históricas de la instalación de controles de aguas pluviales pueden mitigarse mediante acciones acordadas. Insertar copias de cartas, correos electrónicos u otra comunicación entre usted y el SHPO, THPO u otro representante tribal correspondiente

☐ No se ha llegado a ningún acuerdo con respecto a las medidas para mitigar los efectos en las propiedades históricas de la instalación de controles de aguas pluviales. Proporcione una descripción de cualquier desacuerdo importante restante con respecto a las medidas de mitigación e inserte copias de cartas, correos electrónicos u otra comunicación entre usted y el SHPO, THPO u otro representante tribal correspondiente.

☐ Otro: inserte copias de cartas, correos electrónicos u otra comunicación entre usted y el SHPO, THPO u otro representante tribal correspondiente

- Si no, no se requiere más documentación para la Sección 3.2 de la Plantilla.

## 3.3 	Requisitos de control de inyección subterránea de la Ley de Agua Potable Segura

Instrucciones (ver CGP Parte 7.2.9.c):

Si utilizará alguno de los controles identificados en esta sección, documente cualquier contacto que haya tenido con la agencia estatal correspondiente o la oficina regional de la EPA responsable de implementar los requisitos para pozos de inyección subterráneos en la Ley de Agua Potable Segura y las reglamentaciones de implementación de la EPA en 40 CFR Partes 144-147.

Para obtener información sobre los contactos del programa estatal UIC, consulte el siguiente sitio web de la EPA: https://www.epa.gov/uic.

¿Planea instalar alguno de los siguientes controles? Marque todo lo que corresponda a continuación.

☐  Zanjas de infiltración (si las aguas pluviales se dirigen a cualquier pozo perforado, perforado o excavado que sea más profundo que su dimensión superficial más ancha, o que tenga un sistema de distribución de fluidos subterráneo)

☐  Bóvedas, cámaras u otros dispositivos de detención subterráneos patentados prefabricados o prefabricados comercialmente diseñados para capturar e infiltrar el flujo de aguas pluviales

☐  Pozos secos, pozos de filtración o sumideros mejorados (si las aguas pluviales se dirigen a cualquier pozo perforado, perforado o excavado que sea más profundo que su dimensión superficial más ancha, o que tenga un sistema de distribución de fluidos subterráneo)

En caso afirmativo, inserte copias de cartas, correos electrónicos u otra comunicación entre usted y la agencia estatal o la oficina regional de la EPA .

# SECCIÓN 4: CONTROLES DE EROSIÓN Y SEDIMENTOS Y PRÁCTICAS DE DESAGÜE

Instrucciones generales (ver CGP Partes 2.2 y 7.2.6):

Describa los controles de erosión y sedimentos que se implementarán en su sitio para cumplir con los requisitos de CGP Parte 2.2.

Describa cualquier especificación de diseño de control de aguas pluviales aplicable (incluidas las referencias a las especificaciones del fabricante y/o los manuales/ordenanzas de control de erosión y sedimentos en los que se basa).

Describa las especificaciones de mantenimiento de control de aguas pluviales de rutina.

Describa el cronograma proyectado para la instalación/implementación del control de aguas pluviales.

## 4.1 	Zonas de amortiguamiento naturales o controles de sedimentos equivalentes

Instrucciones (ver CGP Partes 2.2.1 y 7.2.6.b.i, y Apéndice F):

- Esta sección solo se aplica a usted si la descarga a un agua receptora se encuentra dentro de los 50 pies de las perturbaciones terrestres de su sitio. Si este es el caso, consulte CGP Parte 2.2.1 y el Apéndice F para obtener información sobre cómo cumplir con los requisitos de reserva.

Describa la alternativa de cumplimiento (CGP Parte 2.2.1.a.i, ii, o iii) que implementará para cumplir con los requisitos de reserva e incluya cualquier documentación requerida que respalde la alternativa seleccionada. Para la alternativa 3, incluya también por qué no es factible para usted proporcionar y mantener una zona de amortiguamiento natural inalterada de cualquier tamaño. Para “sitios de construcción lineal” donde no es factible implementar las alternativas 1, 2 o 3, también incluya una descripción de cualquier ancho de amortiguamiento retenido y/o controles complementarios de erosión y sedimentos instalados. La alternativa de cumplimiento seleccionada debe mantenerse durante la duración de la cobertura del permiso. Sin embargo, si selecciona una alternativa de cumplimiento diferente durante el período de cobertura de su permiso, debe modificar su SWPPP para reflejar este cambio.

Si califica para una de las excepciones en CGP Parte 2.2.1.b, incluya documentación relacionada con su calificación para tales excepciones.

Alternativas de cumplimiento de búfer

¿Hay aguas receptoras dentro de los 50 pies de las perturbaciones de la tierra de su proyecto?☐ SI  ☐ NO

(Nota: si no, no se requiere más documentación para la Sección 4.1 en la Plantilla SWPPP. Continúe con la Sección 4.2).

Marque la alternativa de cumplimiento que ha elegido:

☐ (i) Proporcionaré y mantendré una zona de amortiguamiento natural intacta de 50 pies.

(Nota 1: debe mostrar la línea límite de 50 pies de la zona de influencia natural en el mapa de su sitio).

(Nota 2: debe mostrar en el mapa del sitio cómo todas las descargas de las perturbaciones de su construcción a través del área de amortiguamiento natural serán tratadas primero por los controles de erosión y sedimentos del sitio. Además, muestre en el mapa del sitio cualquier dispositivo de disipación de velocidad utilizado para prevenir la erosión. dentro del área de amortiguamiento natural.)

☐ (ii) Proporcionaré y mantendré una zona de amortiguamiento natural no perturbada de menos de 50 pies y complementada con controles adicionales de erosión y sedimentos que logren, en combinación, la reducción de la carga de sedimentos equivalente a una zona de amortiguamiento natural no perturbada de 50 pies.

(Nota 1: debe mostrar la línea límite de la zona de influencia natural en el mapa de su sitio).

(Nota 2: debe mostrar en el mapa del sitio cómo todas las descargas de las perturbaciones de su construcción a través del área de amortiguamiento natural serán tratadas primero por los controles de erosión y sedimentos del sitio. Además, muestre en el mapa del sitio cualquier dispositivo de disipación de velocidad utilizado para prevenir la erosión. dentro del área de amortiguamiento natural.)

- Inserte el ancho del búfer natural a retener

- Inserte cualquiera de los siguientes:

(1) La eliminación estimada de sedimentos de una zona de amortiguamiento de 50 pies usando las tablas correspondientes en el Apéndice F, Anexo 1. Incluya información sobre la vegetación de la zona de amortiguamiento y el tipo de suelo que predomina en su sitio

O

(2) Si realizó un cálculo específico del sitio para la eliminación estimada de sedimentos de una zona de amortiguamiento de 50 pies, proporcione la eficiencia de eliminación específica y la información en la que se basó para realizar el cálculo específico del sitio.

- Insertar una descripción de los controles adicionales de erosión y sedimentos que se usarán en combinación con el área de amortiguamiento natural

- Inserte la siguiente información:

- (1) Especificar el modelo u otra herramienta utilizada para estimar las reducciones de la carga de sedimentos a partir de la combinación del área de amortiguamiento y los controles adicionales de erosión y sedimentos instalados en su sitio, y

- (2) Incluya los resultados de los cálculos que muestren que la combinación de su área de amortiguamiento y los controles adicionales de erosión y sedimentos instalados en su sitio cumplirán o superarán la eficiencia de eliminación de sedimentos de un amortiguador de 50 pies.

☐ (iii) No es factible proporcionar y mantener una zona de amortiguamiento natural sin perturbaciones de cualquier tamaño, por lo tanto, implementaré controles de erosión y sedimentos que logren la reducción de la carga de sedimentos equivalente a una zona de amortiguamiento natural sin perturbaciones de 50 pies.

- Insertar justificación para concluir que no es factible proporcionar y mantener una zona de amortiguamiento natural de cualquier tamaño

- Inserte cualquiera de los siguientes:

(1) La eliminación estimada de sedimentos de una zona de amortiguamiento de 50 pies usando las tablas correspondientes en el Apéndice F, Anexo 1. Incluya información sobre la vegetación de la zona de amortiguamiento y el tipo de suelo que predomina en su sitio

O

(2) Si realizó un cálculo específico del sitio para la eliminación estimada de sedimentos de una zona de amortiguamiento de 50 pies, proporcione la eficiencia de eliminación específica y la información en la que se basó para realizar el cálculo específico del sitio.

- Insertar una descripción de los controles adicionales de erosión y sedimentos que se usarán en combinación con el área de amortiguamiento natural

- Inserte la siguiente información:

  - (1) Especificar el modelo u otra herramienta utilizada para estimar las reducciones de la carga de sedimentos a partir de la combinación del área de amortiguamiento y los controles adicionales de erosión y sedimentos instalados en su sitio, y

  - (2) Incluya los resultados de los cálculos que muestren que la combinación de su área de amortiguamiento y los controles adicionales de erosión y sedimentos instalados en su sitio cumplirán o superarán la eficiencia de eliminación de sedimentos de un amortiguador de 50 pies.

☐ Reúno los requisitos para una de las excepciones de la Parte 2.2.1.b. (Si marcó esta casilla, proporcione información sobre la excepción de reserva aplicable que corresponda, a continuación).

Excepciones de búfer

¿Cuál de las siguientes excepciones a los requisitos de amortiguación se aplica a su sitio?

☐ No hay descarga de aguas pluviales a las aguas de los EE. UU. a través del área entre las partes perturbadas del sitio y cualquier agua de los EE. UU. ubicada dentro de los 50 pies de su sitio.

(Nota: si se aplica esta excepción, no se requiere documentación adicional para la Sección 4.1 de la Plantilla).

☐ No existe una zona de amortiguamiento natural debido a perturbaciones de desarrollo preexistentes (p. ej., estructuras, superficies impermeables) que ocurrieron antes del inicio de la planificación de este proyecto.

(Nota 1: si se aplica esta excepción, no se requiere documentación adicional para la Sección 4.1 de la Plantilla).

(Nota 2: Cuando existe una zona de búfer natural pero partes del área dentro de los 50 pies de la superficie del agua están ocupadas por perturbaciones de desarrollo preexistentes, aún debe cumplir con una de las alternativas de cumplimiento de la Parte 2.2.1.a del CGP).

☐ Para “sitios de construcción lineal” (definidos en el Apéndice A), las restricciones del sitio (p. ej., derecho de paso limitado) hacen que sea inviable cumplir con cualquiera de las alternativas de cumplimiento de la Parte 2.2.1.a del CGP, siempre que, en la medida de lo posible, limita las perturbaciones dentro de los 50 pies del agua receptora. Incluya documentación aquí de lo siguiente: (1) por qué no es factible para usted cumplir con una de las alternativas de cumplimiento de la zona de amortiguamiento, y (2) el ancho de la zona de amortiguamiento retenido y/o controles complementarios de erosión y sedimentos para tratar las descargas a las aguas superficiales

☐ El proyecto califica como construcción de “lote residencial pequeño” (definido en el Apéndice A como “un lote que se está desarrollando para fines residenciales que alterará menos de 1 acre de tierra, pero es parte de un proyecto residencial más grande que finalmente perturbará más o igual a 1 acre”) (consulte el Apéndice F, Parte F.3.2).

☐ Para la Alternativa 1:

- Inserte el ancho del búfer natural a retener

- Inserte los requisitos aplicables basados en la Tabla F-1

- Inserte una descripción de cómo cumplirá con estos requisitos

☐ Para la Alternativa 2:

- Inserte (1) el nivel de riesgo asignado basado en el Apéndice F Tabla aplicable F-2 a F-6 y (2) el tipo de suelo predominante y la pendiente promedio en su sitio

- Inserte los requisitos aplicables basados en el Apéndice F, Tabla F-7

- Inserte una descripción de cómo cumplirá con estos requisitos

(Nota 1: si opta por cumplir con cualquiera de las opciones que están disponibles para otros sitios en la Parte 2.2.1.a y F.2.1 de este Apéndice, es posible que se necesite documentación adicional).

☐ Las perturbaciones de las zonas de amortiguamiento están autorizadas bajo un permiso de la Sección 404 de la CWA. Inserte una descripción de cualquier perturbación de la tierra que ocurrirá dentro del área de amortiguamiento

(Nota 1: si se aplica esta excepción, no se requiere documentación adicional para la Sección 4.1 de la Plantilla).

(Nota 2: Esta excepción solo se aplica a los límites de perturbación autorizados según el permiso de la Sección 404 y no se aplica a ninguna perturbación dentro de los 50 pies de un agua receptora que esté adyacente a las perturbaciones autorizadas según la Sección 404 y que estén cubiertas por este permiso.)

☐ Se producirán perturbaciones de búfer para la construcción de una estructura dependiente del agua o un área de acceso al agua (p. ej., muelle, rampa para botes y sendero). Inserte una descripción de cualquier perturbación de la tierra que ocurrirá dentro del área de amortiguamiento

(Nota: si se aplica esta excepción, no se requiere documentación adicional para la Sección 4.1 de la Plantilla).

## 4.2 	Controles perimetrales

Instrucciones (ver CGP Partes 2.2.3 y 7.2.6.b.ii):

Describa los controles de sedimentos que se utilizarán (p. ej., cercas de cieno, bermas de filtro, calcetines de filtro de compost, barreras de grava, diques de desvío temporales) para cumplir con el requisito de la Parte 2.2.3 de “instalar controles de sedimento a lo largo de cualquier área del perímetro del sitio que esté pendiente abajo de cualquier suelo expuesto u otras áreas alteradas”.

Para proyectos lineales (según se define en el Apéndice A), en los que haya determinado que el uso de controles perimetrales en partes del sitio no es factible (por ejemplo, debido a un derecho de paso limitado o restringido), documente otras prácticas que implementar para minimizar las descargas contaminantes a las áreas perimetrales del sitio.

General

- Inserte una descripción general de cómo cumplirá con CGP Parte 2.2.3

Controles perimetrales específicos

| Insertar nombre del control perimetral a instalar |  |
| --- | --- |
| Descripción: Insertar descripción del control perimetral a instalar. Indique los controles específicos que se instalarán y se pondrán en funcionamiento antes de la perturbación de la tierra. |  |
| Instalación | Insertar fecha aproximada de instalación |
| Requisitos de mantenimiento | Insertar requisitos de mantenimiento para el control perimetral . (Nota: Como mínimo, debe proporcionar un mantenimiento que cumpla con el siguiente requisito en CGP Parte 2.2.3.ci: "Retire los sedimentos antes de que se hayan acumulado a la mitad de la altura sobre el suelo de cualquier control perimetral" Y en CGP Parte 2.2.3.cii: “Después de una tormenta, si hay evidencia de que las aguas pluviales eluden o socavan el control del perímetro, extienda los controles y/o repare las áreas socavadas para solucionar el problema”). |
| Especificaciones de diseño | Incluya copias de las especificaciones de diseño aquí |

[Repita según sea necesario para controles de perímetro individuales.]

## 4.3 	Seguimiento de sedimentos

Instrucciones (ver CGP Partes 2.2.4 y 7.2.6.b.iii):

Describir los controles de aguas pluviales que se utilizarán para minimizar el seguimiento de sedimentos.

Describa la(s) ubicación(es) de la(s) salida(s) de vehículos, los procedimientos para eliminar los sedimentos acumulados fuera del sitio (p. ej., seguimiento de vehículos) y las prácticas de estabilización (p. ej., almohadillas de piedra o estantes de lavado o ambos) para minimizar el seguimiento de vehículos fuera del sitio de sedimento. Incluya también las especificaciones de diseño, instalación y mantenimiento de cada control.

General

- Inserte una descripción general de cómo cumplirá con CGP Parte 2.2.4

Controles de seguimiento específicos

| Inserte el nombre del control de seguimiento a instalar |  |
| --- | --- |
| Descripción: Inserte la descripción del control de seguimiento que se instalará |  |
| Instalación | Insertar fecha aproximada de instalación |
| Requisitos de mantenimiento | Inserte los requisitos de mantenimiento para el control de rastreo (Nota: Como mínimo, debe proporcionar un mantenimiento que cumpla con el siguiente requisito en CGP Parte 2.2.4.d: “ Cuando se haya rastreado el sedimento desde su sitio hacia caminos pavimentados, aceras u otras áreas pavimentadas fuera de su sitio, elimine el sedimento depositado al final del mismo día laboral en el que se produce el rastreo o al final del siguiente día laboral si el rastreo se produce en un día no laboral Elimine el rastro barriendo, paleando o aspirando estas superficies, o usando otros medios igualmente efectivos de eliminación de sedimentos. Tiene prohibido barrer o regar sedimentos en cualquier elemento de drenaje construido o natural del sitio, entrada de drenaje pluvial, o recibiendo agua.”) |
| Especificaciones de diseño | Incluya copias de las especificaciones de diseño aquí |

[Repita según sea necesario para los controles de seguimiento individuales.]

## 4.4 	Pilas de acopio o Pilas de escombros para limpieza de terrenos compuestas de sedimentos o tierra

Instrucciones (ver CGP Partes 2.2.5 y 7.2.6):

Describa los controles de aguas pluviales y otras medidas que tomará para minimizar la descarga de sedimentos o partículas de suelo del sedimento o suelo almacenado. Incluir una descripción de las prácticas estructurales (p. ej., desvíos, bermas, zanjas, cuencas de almacenamiento), incluidas las especificaciones de diseño, instalación y mantenimiento, utilizadas para desviar flujos de sedimentos o suelos almacenados, retener o detener flujos, o de otra manera limitar la exposición y la descarga de contaminantes de sedimentos o suelos almacenados.

Para pilotes que no se utilizarán durante 14 días o más, describa qué cubierta u otra estabilización temporal adecuada se utilizará.

Además, describa cualquier control o procedimiento utilizado para minimizar la exposición resultante de agregar o quitar materiales de la pila.

General

- Inserte una descripción general de cómo cumplirá con CGP Parte 2.2.5

Controles específicos de existencias

| Inserte el nombre del control de pilas de almacenamiento que se instalará |  |
| --- | --- |
| Descripción: Inserte la descripción del control de acopio que se instalará |  |
| Instalación | Insertar fecha aproximada de instalación |
| Requisitos de mantenimiento | Inserte los requisitos de mantenimiento para el control de las pilas de almacenamiento (Nota: Como mínimo, debe cumplir con el siguiente requisito en CGP Parte 2.2.5.d: “Se le prohíbe lavar con manguera o barrer la tierra o los sedimentos acumulados en el pavimento u otras superficies impermeables en cualquier elemento de drenaje construido o natural del sitio, entrada de desagüe pluvial o agua receptora”) |
| Especificaciones de diseño | Incluya copias de las especificaciones de diseño aquí |

[Repita según sea necesario para los controles de existencias individuales.]

## 4.5 	Minimizar el polvo

Instrucciones (ver CGP Partes 2.2.6 y 7.2.6):

- Describa los controles y procedimientos que usará en su sitio para minimizar la generación de polvo.

General

- Inserte una descripción general de cómo cumplirá con CGP Parte 2.2.6

Controles de polvo específicos

| Inserte el nombre del control de polvo que se instalará |  |
| --- | --- |
| Descripción: Inserte la descripción del control de polvo que se instalará |  |
| Instalación | Insertar fecha aproximada de instalación |
| Requisitos de mantenimiento | Inserte los requisitos de mantenimiento para el control de polvo |
| Especificaciones de diseño | Incluya copias de las especificaciones de diseño aquí |

[Repita según sea necesario para controles de polvo individuales.]

## 4.6 	Minimizar las perturbaciones de pendientes pronunciadas

Instrucciones (ver CGP Partes 2.2.7 y 7.2.6):

Describa cómo minimizará la perturbación de las pendientes pronunciadas (como se define en el Apéndice A del CGP).

Describir los controles (p. ej., mantas para el control de la erosión, agentes de pegajosidad), incluidas las especificaciones de diseño, instalación y mantenimiento, que se implementarán para minimizar las descargas de sedimentos por perturbaciones en las pendientes.

General

- Inserte una descripción general de cómo cumplirá con CGP Parte 2.2.7

Controles específicos de pendientes pronunciadas

| Inserte el nombre del control de pendiente pronunciada que se instalará |  |
| --- | --- |
| Descripción: Inserte la descripción del control de pendientes pronunciadas que se instalará |  |
| Instalación | Insertar fecha aproximada de instalación |
| Requisitos de mantenimiento | Inserte los requisitos de mantenimiento para el control de pendientes pronunciadas |
| Especificaciones de diseño | Incluya copias de las especificaciones de diseño aquí |

[Repita según sea necesario para controles individuales de pendientes empinadas.]

## 4.7 	Tierra vegetal

Instrucciones (ver CGP Partes 2.2.8 y 7.2.6):

Describa cómo se preservará la capa superior del suelo e identifique estas áreas y las medidas de control asociadas en los mapas de su sitio.

Si no es factible para usted preservar la capa superior del suelo en su sitio, proporcione una explicación de por qué es así.

General

- Inserte una descripción general de cómo cumplirá con CGP Parte 2.2.8. Si no es factible para usted cumplir con el requisito, incluya una explicación de por qué es así.

Controles específicos de la capa superior del suelo

| Inserte el nombre del control de suelo a instalar |  |
| --- | --- |
| Descripción: Inserte la descripción del control del suelo que se instalará |  |
| Instalación | Insertar fecha aproximada de instalación |
| Requisitos de mantenimiento | Insertar requisitos de mantenimiento para el control del suelo |
| Especificaciones de diseño | Incluya copias de las especificaciones de diseño aquí |

[Repita según sea necesario para controles de suelo individuales.]

## 4.8 	Compactación del suelo

Instrucciones (ver CGP Partes 2.2.9 y 7.2.6):

- En áreas donde ocurrirá la estabilización vegetativa final o donde se instalarán prácticas de infiltración, describa los controles, incluidas las especificaciones de diseño, instalación y mantenimiento que se utilizarán para restringir el acceso de vehículos o equipos o acondicionar el suelo para sembrar o plantar.

General

- Inserte una descripción general de cómo cumplirá con CGP Parte 2.2.9

Controles específicos de compactación de suelos

| Insertar el nombre del control de compactación del suelo a instalar |  |
| --- | --- |
| Descripción: Insertar descripción del control de compactación del suelo a instalar |  |
| Instalación | Insertar fecha aproximada de instalación |
| Requisitos de mantenimiento | Insertar requisitos de mantenimiento para el control de compactación del suelo |
| Especificaciones de diseño | Incluya copias de las especificaciones de diseño aquí |

[Repita según sea necesario para los controles individuales de compactación del suelo.]

## 4.9 	Entradas de drenaje pluvial

Instrucciones (ver CGP Partes 2.2.10 y 7.2.6.iv):

- Describa los controles (p. ej., insertos, sacos llenos de rocas o bloques y grava), incluidas las especificaciones de diseño, instalación y mantenimiento que se implementarán para proteger todas las entradas que transportan el flujo de aguas pluviales desde su sitio a un agua receptora, siempre que tenga la autoridad. para acceder a la entrada del desagüe pluvial. No se requieren medidas de protección de entrada cuando las entradas de desagüe pluvial a las que su sitio descarga se transportan a un depósito de sedimentos, trampa de sedimentos o un control similarmente efectivo.

General

- Inserte una descripción general de cómo cumplirá con CGP Parte 2.2.10

- Cuando no se requieran medidas de protección de entrada porque las entradas de desagüe pluvial a las que descarga su sitio se conducen a un depósito de sedimentos, una trampa de sedimentos o un control similarmente efectivo, incluya una breve descripción del control que recibe el flujo de aguas pluviales del sitio.

Controles de entrada de drenaje pluvial específicos

| Inserte el nombre del control de entrada del desagüe pluvial que se instalará |  |
| --- | --- |
| Descripción: Inserte la descripción del control de entrada del drenaje pluvial que se instalará |  |
| Instalación | Insertar fecha aproximada de instalación |
| Requisitos de mantenimiento | Inserte los requisitos de mantenimiento para el control de la entrada del drenaje pluvial (Nota: Como mínimo, debe cumplir con el siguiente requisito en CGP Parte 2.2.10.b: “Limpie, o retire y reemplace, las medidas de protección de la entrada a medida que se acumula sedimento, el filtro se vuelve obstruido, y/o el desempeño está comprometido. Cuando hay evidencia de acumulación de sedimentos adyacente a la medida de protección de entrada, retire el sedimento depositado al final del mismo día hábil en el que se encuentra o al final del siguiente día hábil si la eliminación en el mismo día hábil no es factible”). |
| Especificaciones de diseño | Incluya copias de las especificaciones de diseño aquí |

[Repita según sea necesario para los controles de entrada de desagüe pluvial individuales.]

## 4.10 	Característica de drenaje del sitio construido

Instrucciones (ver CGP Partes 2.2.11 y 7.2.6):

- Si va a instalar una función de drenaje en un sitio construido, describa las prácticas de control (p. ej., controles de erosión y/o dispositivos de disipación de velocidad como diques de contención y trampas de sedimentos), incluidas las especificaciones y detalles de diseño (volumen, dimensiones, estructura de salida), que implementarse en el sitio de construcción.

General

- Inserte una descripción general de cómo cumplirá con CGP Parte 2.2.11

Características específicas de drenaje del sitio construido

| Inserte el nombre de la característica de drenaje del sitio construido que se instalará |  |
| --- | --- |
| Descripción: Inserte la descripción de la función de drenaje del sitio construido que se instalará |  |
| Instalación | Insertar fecha aproximada de instalación |
| Requisitos de mantenimiento | Insertar requisitos de mantenimiento para la característica de drenaje del sitio construido |
| Especificaciones de diseño | Incluya copias de las especificaciones de diseño aquí |

[Repita según sea necesario para las características de drenaje del sitio construido individual.]

## 4.11 Depósitos de sedimentos o embalses similares

Instrucciones (ver CGP Partes 2.2.12 y 7.2.6.b.v):

- Si va a instalar un depósito de sedimentos o un embalse similar, incluya las especificaciones de diseño y otros detalles (volumen, dimensiones, estructura de salida) que se implementarán de conformidad con las Partes 2.2.12 y 7.2.6.b.iv del CGP.

Las cuencas de sedimentación deben estar situadas fuera de las aguas receptoras y de las zonas de amortiguamiento naturales establecidas en CGP Parte 2.2.1; y diseñado para evitar la recolección de agua de los humedales.

Como mínimo, las cuencas de sedimentos proporcionan almacenamiento para (1) el volumen calculado de escorrentía de la tormenta de 2 años y 24 horas (ver https://www.epa.gov/npdes/construction-general-permit-2-year-24-hour-storm-frequencies), o (2) 3,600 pies cúbicos por acre drenado.

Las cuencas de sedimentos también deben utilizar estructuras de salida que extraigan agua de la superficie, a menos que no sea factible.

Utilice controles de erosión y dispositivos de disipación de velocidad para evitar la erosión en las entradas y salidas.

General

- Inserte una descripción general de cómo cumplirá con CGP Parte 2.2.12. Si ha determinado que no es factible utilizar una estructura de salida que descargue desde la superficie, proporcione una explicación de por qué es así.

Controles de cuencas de sedimentos específicos

| Inserte el nombre del control de la cuenca de sedimentos que se instalará |  |
| --- | --- |
| Descripción: Inserte la descripción del control del depósito de sedimentos que se instalará |  |
| Instalación | Insertar fecha aproximada de instalación |
| Requisitos de mantenimiento | Inserte los requisitos de mantenimiento para el control de la cuenca de sedimentos. (Nota: Como mínimo, debe cumplir con el siguiente requisito en CGP Parte 2.2.12.f: " Elimine los sedimentos acumulados para mantener al menos la mitad de la capacidad de diseño y realice todo el mantenimiento apropiado para garantizar que la cuenca o embalse permanezca en condiciones operativas efectivas”). |
| Especificaciones de diseño | Incluya copias de las especificaciones de diseño aquí |

[Repita según sea necesario para controles individuales de cuencas de sedimentos.]

## 4.12 	Tratamiento químico

Instrucciones (ver CGP Partes 2.2.13 y 7.2.6.b.vi):

- Si está utilizando productos químicos de tratamiento (por ejemplo, polímeros, floculantes, coagulantes) en su sitio, proporcione detalles para cada uno de los elementos a continuación. Esta información se requiere como parte de los requisitos de SWPPP en CGP Parte 7.2.6.b.vi.

Tipos de suelo

Enumere todos los tipos de suelo, incluidos los tipos de suelo que se espera que estén expuestos durante la construcción en las áreas del proyecto que drenarán a los sistemas de tratamiento químico y los que se espera que se encuentren en el material de relleno: Inserte texto aquí

Productos químicos de tratamiento

Enumere todos los productos químicos de tratamiento que se utilizarán en el sitio y explique por qué estos productos químicos son adecuados para las características del suelo: Insertar texto aquí

Describa la dosis de todos los productos químicos de tratamiento que usará en el sitio o la metodología que usará para determinar la dosis: Inserte texto aquí

Proporcione información de cualquier hoja de datos de seguridad (SDS) aplicable: Inserte texto aquí

Describa cómo se almacenará cada uno de los productos químicos de acuerdo con CGP Parte 2.2.13c: Inserte texto aquí

Incluya referencias a los requisitos estatales o locales aplicables que afecten el uso de productos químicos de tratamiento y copias de las especificaciones del fabricante correspondientes con respecto al uso de sus productos químicos de tratamiento específicos y/o sistemas de tratamiento químico: Inserte texto aquí

Controles especiales para productos químicos de tratamiento catiónico (si corresponde)

Si la Oficina Regional de la EPA correspondiente lo autorizó a usar productos químicos de tratamiento catiónico, incluya la carta de autorización oficial de la EPA u otra comunicación, e identifique los controles específicos y los procedimientos de implementación diseñados para garantizar que su uso de productos químicos de tratamiento catiónico no conduzca a una descarga que no cumple con los estándares de calidad del agua: Inserte (1) cualquier carta u otro documento enviado desde la oficina regional de la EPA con respecto a su uso de productos químicos de tratamiento catiónico, y (2) una descripción de cualquier control específico que deba implementar

Dibujos esquemáticos de controles de aguas pluviales/sistemas de tratamiento químico

Proporcione dibujos esquemáticos de cualquier control de aguas pluviales mejorado químicamente o sistemas de tratamiento químico que se utilizarán para la aplicación de productos químicos de tratamiento: Inserte dibujos aquí

Capacitación

Describa la capacitación que el personal que maneja y aplica productos químicos ha recibido antes de la cobertura del permiso, o recibirá antes del uso de productos químicos de tratamiento: Inserte texto aquí

## 4.13 	Prácticas de deshidratación

Instrucciones (ver CGP Partes 2.4 y 7.2.6):

- Si va a descargar aguas pluviales acumuladas y/o aguas subterráneas drenadas de los cimientos de edificios, bóvedas, zanjas u otros puntos similares de acumulación, incluya especificaciones de diseño y detalles de todas las prácticas de drenaje que se instalan y mantienen para cumplir con CGP Parte 2.4.

No coloque controles de drenaje en pendientes pronunciadas.

Use un dispositivo de filtración adecuado si se encuentra o se espera que el agua deshidratada contenga materiales que provoquen un brillo visible en la superficie del agua o depósitos aceitosos visibles en el fondo o en la costa del agua receptora.

Use áreas altas del sitio con abundante vegetación para infiltrar el agua de deshidratación antes de descargarla. No utilice aguas receptoras como parte del área de tratamiento.

Use superficies estables y resistentes a la erosión para la descarga de los controles de drenaje. Además, en todos los puntos donde se descargue el agua de deshidratación, cumpla con los requisitos de disipación de velocidad de la Parte 2.2.11.

General

- Inserte una descripción general de cómo cumplirá con CGP Parte 2.4

Prácticas específicas de deshidratación

| Inserte el nombre de la práctica de deshidratación que se instalará |  |
| --- | --- |
| Descripción: Inserte la descripción de la práctica de deshidratación que se instalará |  |
| Instalación | Insertar fecha aproximada de instalación |
| Requisitos de mantenimiento | Insertar requisitos de mantenimiento para la práctica de deshidratación. (Nota: Como mínimo, debe cumplir con el siguiente requisito en CGP Parte 2.4: "Para el agua de resaca, llévela para desecharla o devuélvala al comienzo del proceso de tratamiento; reemplace y limpie los medios filtrantes utilizados en los dispositivos de deshidratación cuando el diferencial de presión iguala o excede las especificaciones del fabricante”). |
| Especificaciones de diseño | Incluya copias de las especificaciones de diseño aquí |

[Repita según sea necesario para las prácticas individuales de deshidratación.]

## 4.14 	Otros controles de aguas pluviales

Instrucciones:

Describa cualquier otro control de aguas pluviales que no encaje en las categorías anteriores.

General

- Inserte una descripción general del problema que este control está diseñado para abordar

Prácticas específicas de control de aguas pluviales

| Inserte el nombre de otros controles de aguas pluviales que se instalarán |  |
| --- | --- |
| Descripción: Inserte la descripción del control de aguas pluviales que se instalará |  |
| Instalación | Insertar fecha aproximada de instalación |
| Requisitos de mantenimiento | Insertar requisitos de mantenimiento para el control de aguas pluviales |
| Especificaciones de diseño | Si corresponde, incluya copias de las especificaciones de diseño aquí |

[Repita según sea necesario.]

## 4.15 	Estabilización del sitio

Instrucciones (ver CGP Partes 2.2.14 y 7.2.6.b.vii):

- El CGP requiere que inicie inmediatamente la estabilización cuando el trabajo en un área de su sitio se detenga de forma permanente o temporal, y que complete ciertas actividades de estabilización dentro de los plazos prescritos. Los proyectos de construcción que alteran más de 5 acres en cualquier momento tienen un plazo diferente que los proyectos que perturban 5 acres o menos en cualquier momento. Ver CGP Parte 2.2.14.a. Los proyectos de construcción en áreas áridas, semiáridas y afectadas por la sequía durante el período seco estacional y los proyectos que descargan a un agua con sedimentos o nutrientes deteriorados o un agua de Nivel 2, 2.5 o 3 tienen diferentes plazos de estabilización. Ver CGP Parte 2.2.14.b. Para su SWPPP, debe incluir lo siguiente:

Describir las prácticas vegetativas y/o no vegetativas específicas que se utilizarán para estabilizar los suelos expuestos donde las actividades de construcción han cesado temporal o permanentemente. Evite el uso de superficies impermeables para la estabilización siempre que sea posible.

Los plazos de estabilización que se cumplirán de acuerdo con la Parte 2.2.14.a y 2.2.14.b.

Una vez que comience la construcción, considere usar el registro de actividades de nivelación/estabilización en el Apéndice H de la plantilla para documentar su cumplimiento con los requisitos de estabilización en CGP Parte 2.2.14.

Cantidad total de alteración de la tierra que ocurre en cualquier momento

☐  Cinco acres o menos

☐  Más de cinco acres

Use este cuadro de plantilla si no se encuentra en un área árida, semiárida o afectada por la sequía y no está descargando a un agua con sedimentos o nutrientes deteriorados o agua de Nivel 2, Nivel 2.5 o Nivel 3.

| Insertar el nombre de la práctica de estabilización del sitio |  |
| --- | --- |
| ☐ Vegetativo ☐ No vegetativo ☐ Temporal ☐ Permanente |  |
| Descripción: - Insertar descripción de la práctica de estabilización a instalar - Tenga en cuenta cómo el diseño cumplirá con los requisitos de la Parte 2.2.14.a |  |
| Instalación | Insertar fecha aproximada de instalación |
| Terminación | Insertar fecha aproximada de finalización |
| Requisitos de mantenimiento | Insertar requisitos de mantenimiento para la práctica de estabilización |
| Especificaciones de diseño | Incluya copias de las especificaciones de diseño aquí |

[Repita según sea necesario para prácticas de estabilización adicionales.]

Utilice este cuadro de plantilla si se encuentra en un área árida, semiárida o afectada por la sequía.

| Insertar el nombre de la práctica de estabilización del sitio |  |
| --- | --- |
| ☐ Vegetativo ☐ No vegetativo ☐ Temporal ☐ Permanente |  |
| Descripción: - Insertar descripción de la práctica de estabilización a instalar - Tenga en cuenta cómo el diseño cumplirá con los requisitos de la Parte 2.2.14.b |  |
| Periodo seco | - Mes de inicio del período estacionalmente seco: Insertar fecha aproximada - Mes final del período estacionalmente seco: Insertar fecha aproximada - Condiciones del sitio durante este período: describa las condiciones de su sitio durante este período |
| Calendario de instalación y finalización | Describa el cronograma que seguirá para iniciar y completar la estabilización vegetativa - Fecha aproximada de instalación: Insertar fecha aproximada - Fecha aproximada de finalización: Insertar fecha aproximada |
| Requisitos de mantenimiento | Insertar requisitos de mantenimiento para la práctica de estabilización |
| Especificaciones de diseño | Incluya copias de las especificaciones de diseño aquí |

[Repita según sea necesario para prácticas de estabilización adicionales.]

Use este cuadro de plantilla si está descargando a un agua deteriorada por sedimentos o nutrientes o a un agua identificada por su estado, tribu o EPA como Nivel 2, Nivel 2.5 o Nivel 3 para propósitos de sin degradación.

| Insertar el nombre de la práctica de estabilización del sitio |  |
| --- | --- |
| ☐ Vegetativo ☐ No vegetativo ☐ Temporal ☐ Permanente |  |
| Descripción: - Insertar descripción de la práctica de estabilización a instalar - Tenga en cuenta cómo el diseño cumplirá con los requisitos de la Parte 2.2.14.b.iii |  |
| Instalación | Insertar fecha aproximada de instalación |
| Terminación | (Debe completarse tan pronto como sea posible, pero a más tardar siete días calendario después de que se haya iniciado la estabilización) Insertar fecha aproximada de finalización |
| Requisitos de mantenimiento | Insertar requisitos de mantenimiento para la práctica de estabilización |
| Especificaciones de diseño | Incluya copias de las especificaciones de diseño aquí |

[Repita según sea necesario para prácticas de estabilización adicionales.]

Utilice este cuadro de plantilla si circunstancias imprevistas han retrasado el inicio y/o la finalización de la estabilización vegetativa. Nota: No podrá incluir esta información en su SWPPP inicial. Si se ve afectado por circunstancias como las descritas en CGP Parte 2.2.14.b.ii, deberá modificar su SWPPP para incluir esta información.

| Insertar el nombre de la práctica de estabilización del sitio |  |
| --- | --- |
| ☐ Vegetativo☐ No vegetativo ☐ Temporal ☐ Permanente |  |
| Descripción: - Insertar descripción de la práctica de estabilización a instalar - Tenga en cuenta cómo el diseño cumplirá con los requisitos de la Parte 2.2.14.b.ii |  |
| Justificación | Inserte descripción de las circunstancias que le impiden cumplir con los plazos requeridos en CGP CGP Partes 2.2.14.a |
| Calendario de instalación y finalización | Medidas Vegetativas: Describa el cronograma que seguirá para iniciar y completar la estabilización vegetativa - Fecha aproximada de instalación: Insertar fecha aproximada - Fecha aproximada de finalización: Insertar fecha aproximada |
|  | Medidas No Vegetativas: (Debe completarse dentro de los 14 días posteriores al cese de la construcción si se alteran 5 acres o menos; dentro de los 7 días si se alteran más de 5 acres) - Fecha aproximada de instalación: Insertar fecha aproximada - Fecha aproximada de finalización: Insertar fecha aproximada |
| Requisitos de mantenimiento | Insertar requisitos de mantenimiento para la práctica de estabilización |
| Especificaciones de diseño | Incluya copias de las especificaciones de diseño aquí |

[Repita según sea necesario para prácticas de estabilización adicionales.]

# SECCIÓN 5: CONTROLES DE PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN

## 5.1 	Fuentes potenciales de contaminación

Instrucciones (ver CGP Parte 7.2.3.g):

Identifique y describa todas las actividades generadoras de contaminantes en su sitio (p. ej., operaciones de pavimentación; lavado y eliminación de desechos de concreto, pintura y estuco; almacenamiento y eliminación de desechos sólidos).

Para cada actividad generadora de contaminantes, incluya un inventario de contaminantes o componentes contaminantes asociados con esa actividad (p. ej., sedimentos, fertilizantes y/o pesticidas, pinturas, solventes, combustibles), que podrían estar expuestos a la lluvia o al deshielo, y podrían ser descargado en las aguas pluviales de su sitio de construcción. Debe tener en cuenta dónde podrían ocurrir posibles derrames y fugas que contribuyan a las descargas de aguas pluviales y cualquier sustancia peligrosa o tóxica conocida, como PCB y asbesto, que se alterará o eliminará durante la construcción.

Contaminantes del sitio de construcción

Inserte texto o use la tabla a continuación

| Actividad generadora de contaminantes | Contaminantes o constituyentes contaminantes (Eso podría descargarse si se expone a aguas pluviales) | Ubicación en el sitio (O haga referencia al mapa del sitio SWPPP donde se muestra esto) |
| --- | --- | --- |

[Incluir filas adicionales según sea necesario.]

## 5.2 	Prevención y respuesta a derrames

Instrucciones (ver CGP Partes 2.3.6 y 7.2.6.b.viii):

Describa los procedimientos que usará para prevenir y responder a fugas, derrames y otros escapes. Debe implementar lo siguiente como mínimo:

  - Procedimientos para detener, contener y limpiar de manera expedita derrames, fugas y otras liberaciones. Identifique el nombre o cargo del (de los) empleado(s) responsable(s) de la detección y respuesta de derrames o fugas; y

  - Procedimientos para notificar al personal apropiado de la instalación, a las agencias de respuesta a emergencias y a las agencias reguladoras cuando se produzca una fuga, un derrame u otro escape que contenga una sustancia peligrosa o aceite en una cantidad igual o superior a una cantidad notificable de acuerdo con la Parte 2.3.6 y establecido bajo 40 CFR parte 110, 40 CFR parte 117 o 40 CFR parte 302, ocurre durante un período de 24 horas. La información de contacto debe estar en lugares fácilmente accesibles y disponibles para todos los empleados.

Es posible que se requiera que algunos proyectos/sitio desarrollen un plan de Control y Contramedidas para la Prevención de Derrames (en inglés: SPCC) bajo un programa regulatorio separado (Sección 311 de la CWA). Si debe desarrollar un plan SPCC, o si ya tiene uno, debe incluir referencias a los requisitos relevantes de su plan.

Inserte aquí los procedimientos de prevención y respuesta a derrames

## 5.3 	Suministro de combustible y mantenimiento de equipos o vehículos

Instrucciones (ver CGP Partes 2.3.1 y 7.2.6):

Describa las prácticas de abastecimiento de combustible y mantenimiento de equipos/vehículos que se implementarán para eliminar la descarga de productos químicos derramados o filtrados (p. ej., proporcionar contención secundaria (ejemplos: bermas de derrames, diques, tarimas de contención de derrames) y cubrir cuando corresponda, y/o tener kits fácilmente disponibles).

General

- Inserte una descripción general de cómo cumplirá con el CGP Parte 2.3.1

Prácticas específicas de prevención de la contaminación

| Insertar el nombre de la práctica de prevención de la contaminación |  |
| --- | --- |
| Descripción: Insertar descripción de la práctica a implementar |  |
| Implementación | Insertar fecha aproximada de implementación |
| Requisitos de mantenimiento | Insertar requisitos de mantenimiento para la práctica de prevención de la contaminación |
| Especificaciones de diseño | Si corresponde, incluya copias de las especificaciones de diseño aquí |

[Repita según sea necesario.]

## 5.4 Lavado de 	Equipos y Vehículos

Instrucciones (ver CGP Partes 2.3.2 y 7.2.6):

Describa las prácticas de lavado de equipos/vehículos que se utilizarán para minimizar la descarga de contaminantes del lavado de equipos y vehículos, agua de lavado de ruedas y otros tipos de aguas de lavado (p. ej., ubicar las actividades lejos de las aguas receptoras y las entradas de drenaje pluvial o construir o las características de drenaje del sitio y dirigir las aguas de lavado a un depósito de sedimentos o una trampa de sedimentos, usando dispositivos de filtración, como filtros de bolsas o filtros de arena, o usando otros controles igualmente efectivos).

Describa cómo evitará la descarga de jabones, detergentes o solventes y proporcionará almacenamiento mediante (1) una cubierta (ejemplos: láminas de plástico o techos temporales) para evitar que estos detergentes entren en contacto con el agua de lluvia, o (2) una forma similar medios efectivos diseñados para minimizar la descarga de contaminantes de estas áreas.

General

- Inserte una descripción general de cómo cumplirá con CGP Parte 2.3.2

Prácticas específicas de prevención de la contaminación

| Insertar el nombre de la práctica de prevención de la contaminación |  |
| --- | --- |
| Descripción: Insertar descripción de la práctica a implementar |  |
| Implementación | Insertar fecha aproximada de implementación |
| Requisitos de mantenimiento | Insertar requisitos de mantenimiento para la práctica de prevención de la contaminación |
| Especificaciones de diseño | Si corresponde, incluya copias de las especificaciones de diseño aquí |

[Repita según sea necesario.]

## 5.5 	Almacenamiento, manipulación y eliminación de productos, materiales y desechos de construcción

Instrucciones (ver CGP Partes 2.3.3 y 7.2.6):

- Para cualquiera de los tipos de productos, materiales y desechos de construcción en las Secciones 5.5.1 a 5.5.6 a continuación que espera usar o almacenar en su sitio, proporcione la información sobre cómo cumplirá con la disposición de CGP correspondiente y las prácticas que empleará.

5.5.1 	Materiales de construcción y productos de construcción

(Nota: los ejemplos incluyen selladores de asfalto, tapajuntas de cobre, materiales para techos, adhesivos, aditivos de concreto y pilas de grava y mantillo).

General

- Inserte una descripción general de cómo cumplirá con CGP Parte 2.3.3.a. Si hay desechos de construcción que están sujetos a la excepción de la Parte 2.3.3.a, describa los desechos específicos que se almacenarán en su sitio.

Prácticas específicas de prevención de la contaminación

| Insertar el nombre de la práctica de prevención de la contaminación |  |
| --- | --- |
| Descripción: Insertar descripción de la práctica a implementar |  |
| Implementación | Insertar fecha aproximada de implementación |
| Requisitos de mantenimiento | Insertar requisitos de mantenimiento para la práctica de prevención de la contaminación |
| Especificaciones de diseño | Si corresponde, incluya copias de las especificaciones de diseño aquí |

[Repita según sea necesario.]

5.5.2 	Pesticidas, herbicidas, insecticidas, fertilizantes y materiales para jardinería

General

- Inserte una descripción general de cómo cumplirá con CGP Parte 2.3.3.b

Prácticas específicas de prevención de la contaminación

| Insertar el nombre de la práctica de prevención de la contaminación |  |
| --- | --- |
| Descripción: Insertar descripción de la práctica a implementar |  |
| Implementación | Insertar fecha aproximada de implementación |
| Requisitos de mantenimiento | Insertar requisitos de mantenimiento para la práctica de prevención de la contaminación |
| Especificaciones de diseño | Si corresponde, incluya copias de las especificaciones de diseño aquí |

[Repita según sea necesario.]

5.5.3 	Combustible diésel, aceite, fluidos hidráulicos, otros productos derivados del petróleo y otros productos químicos

General

- Inserte una descripción general de cómo cumplirá con CGP Parte 2.3.3.c.

- Nota: Los requisitos en CGP Parte 2.3.3.c difieren según si los contenedores de productos químicos en su sitio tienen menos de 55 galones o 55 galones o más. Ver CGP Partes 2.3.3.ci y ii.

- Si las restricciones del sitio le impiden almacenar contenedores de productos químicos a 50 pies de distancia de las aguas receptoras o de otras características de drenaje del sitio según lo requiere CGP Parte 2.3.3c.ii (b), documente las razones específicas por las que el retroceso de 50 pies no es factible, y cómo almacenará los contenedores tan lejos como lo permita el sitio

Prácticas específicas de prevención de la contaminación

| Insertar el nombre de la práctica de prevención de la contaminación |  |
| --- | --- |
| Descripción: Insertar descripción de la práctica a implementar |  |
| Implementación | Insertar fecha aproximada de implementación |
| Requisitos de mantenimiento | Insertar requisitos de mantenimiento para la práctica de prevención de la contaminación |
| Especificaciones de diseño | Si corresponde, incluya copias de las especificaciones de diseño aquí |

[Repita según sea necesario.]

5.5.4 	Residuos Peligrosos o Tóxicos

(Nota: los ejemplos incluyen pinturas, masillas, selladores, balastos de luz fluorescente, solventes, productos a base de petróleo, conservantes de madera, aditivos, compuestos de curado y ácidos).

General

- Inserte una descripción general de cómo cumplirá con CGP Parte 2.3.3.d

Prácticas específicas de prevención de la contaminación

| Insertar el nombre de la práctica de prevención de la contaminación |  |
| --- | --- |
| Descripción: Insertar descripción de la práctica a implementar |  |
| Implementación | Insertar fecha aproximada de implementación |
| Requisitos de mantenimiento | Insertar requisitos de mantenimiento para la práctica de prevención de la contaminación |
| Especificaciones de diseño | Si corresponde, incluya copias de las especificaciones de diseño aquí |

[Repita según sea necesario.]

5.5.5 	Residuos de Construcción y Domésticos

(Nota: los ejemplos incluyen materiales de embalaje, materiales de construcción de desecho, productos de mampostería, madera, cortes de tuberías y electricidad, plásticos, espuma de poliestireno, hormigón, escombros de demolición y otra basura o materiales desechados).

General

- Inserte una descripción general de cómo cumplirá con CGP Parte 2.3.3.e

- Si hay desechos que están sujetos a la excepción de la Parte 2.3.3.e.ii, describa los desechos específicos que se almacenarán en su sitio.

Prácticas específicas de prevención de la contaminación

| Insertar el nombre de la práctica de prevención de la contaminación |  |
| --- | --- |
| Descripción: Insertar descripción de la práctica a implementar |  |
| Implementación | Insertar fecha aproximada de implementación |
| Requisitos de mantenimiento | Insertar requisitos de mantenimiento para la práctica de prevención de la contaminación |
| Especificaciones de diseño | Si corresponde, incluya copias de las especificaciones de diseño aquí |

[Repita según sea necesario.]

5.5.6 	Residuos Sanitarios

General

- Inserte una descripción general de cómo cumplirá con CGP Parte 2.3.3.f

Prácticas específicas de prevención de la contaminación

| Insertar el nombre de la práctica de prevención de la contaminación |  |
| --- | --- |
| Descripción: Insertar descripción de la práctica a implementar |  |
| Implementación | Insertar fecha aproximada de implementación |
| Requisitos de mantenimiento | Insertar requisitos de mantenimiento para la práctica de prevención de la contaminación |
| Especificaciones de diseño | Si corresponde, incluya copias de las especificaciones de diseño aquí |

[Repita según sea necesario.]

## 5.6 	Lavado de Aplicadores y Contenedores usados para Estuco, Pintura, Concreto, Aceites para Desmoldar Formas, Compuestos de Corte u Otros Materiales

Instrucciones (ver CGP Partes 2.3.4 y 7.2.6):

- Describa cómo cumplirá con el requisito de CGP Parte 2.3.4 para aplicaciones de lavado y contenedores.

General

- Inserte una descripción general de cómo cumplirá con CGP Parte 2.3.3.g

Prácticas específicas de prevención de la contaminación

| Insertar el nombre de la práctica de prevención de la contaminación |  |
| --- | --- |
| Descripción: Insertar descripción de la práctica a implementar |  |
| Implementación | Insertar fecha aproximada de implementación |
| Requisitos de mantenimiento | Insertar requisitos de mantenimiento para la práctica de prevención de la contaminación |
| Especificaciones de diseño | Si corresponde, incluya copias de las especificaciones de diseño aquí |

[Repita según sea necesario.]

## 5.7 	Aplicación de Fertilizantes

Instrucciones (CGP Partes 2.3.5 y 7.2.6.x):

- Describa cómo cumplirá con el requisito de CGP Parte 2.3.5 para la aplicación de fertilizantes.

General

- Inserte una descripción general de cómo cumplirá con CGP Parte 2.3.5

Prácticas específicas de prevención de la contaminación

| Insertar el nombre de la práctica de prevención de la contaminación |  |
| --- | --- |
| Descripción: Insertar descripción de la práctica a implementar |  |
| Implementación | Insertar fecha aproximada de implementación |
| Requisitos de mantenimiento | Insertar requisitos de mantenimiento para la práctica de prevención de la contaminación |
| Especificaciones de diseño | Si corresponde, incluya copias de las especificaciones de diseño aquí |

[Repita según sea necesario para las prácticas de fertilización individuales.]

## 5.8 	Otras Prácticas de Prevención de la Contaminación

Instrucciones:

- Describa cualquier práctica adicional de prevención de la contaminación que no encaje en las categorías anteriores.

General

- Inserte una descripción general del problema que este control está diseñado para abordar

Prácticas específicas de prevención de la contaminación

| Insertar el nombre de la práctica de prevención de la contaminación |  |
| --- | --- |
| Descripción: Insertar descripción de la práctica a implementar |  |
| Implementación | Insertar fecha aproximada de implementación |
| Requisitos de mantenimiento | Insertar requisitos de mantenimiento para la práctica de prevención de la contaminación |
| Especificaciones de diseño | Si corresponde, incluya copias de las especificaciones de diseño aquí |

[Repita según sea necesario.]

# SECCIÓN 6: INSPECCIÓN, MANTENIMIENTO Y ACCIÓN CORRECTIVA

## 6.1 	Personal y Procedimientos de Inspección

Instrucciones (ver CGP Partes 4, 5 y 7.2.7):

- Describa los procedimientos que seguirá para mantener sus controles de aguas pluviales, realizar inspecciones y, cuando sea necesario, tomar medidas correctivas de acuerdo con las Partes 4, 5 y 7.2.7 del CGP.

Calendario de inspección del sitio

Seleccione la(s) frecuencia(s) de inspección que corresponda, según las Partes 4.2, 4.3 o 4.4 de CGP

(Nota: puede estar sujeto a diferentes frecuencias de inspección en diferentes áreas del sitio. Marque todo lo que corresponda e indique a qué parte(s) del sitio se aplica).

Frecuencia estándar:

☐ Cada 7 días calendario ☐ Cada 14 días calendario y dentro de las 24 horas de: - Una tormenta que produce 0,25 pulgadas o más de lluvia en un período de 24 horas (incluso cuando hay múltiples tormentas más pequeñas que por sí solas producen menos de 0,25 pulgadas, pero juntas producen 0,25 pulgadas o más en 24 horas), o - Una tormenta que produce 0,25 pulgadas o más de lluvia dentro de un período de 24 horas el primer día de una tormenta y continúa produciendo 0,25 pulgadas o más de lluvia en los días subsiguientes (usted realiza una inspección dentro de las 24 horas del primer día de la tormenta). la tormenta y dentro de las 24 horas posteriores al último día de la tormenta que produce 0,25 pulgadas o más de lluvia (es decir, solo se requerirían dos inspecciones para tal evento de tormenta)), o - Una descarga causada por el deshielo de una tormenta que produce 3,25 pulgadas o más de nieve en un período de 24 horas.

Mayor frecuencia (si corresponde):

Para áreas de sitios que descargan a aguas con sedimentos o nutrientes deteriorados o a aguas designadas como Nivel 2, Nivel 2.5 o Nivel 3 ☐ Cada 7 días y dentro de las 24 horas de: - Un evento de tormenta que produce 0.25 pulgadas o más de lluvia dentro de un período de 24 horas, o - Una descarga causada por el deshielo de una tormenta que produce 3,25 pulgadas o más de nieve en un período de 24 horas.

Frecuencia reducida (si corresponde)

Para áreas estabilizadas ☐ Dos veces durante el primer mes, con no más de 14 días calendario de diferencia; luego una vez al mes después del primer mes hasta que finalice la cobertura del permiso de acuerdo con la Parte 9 en cualquier área de su sitio donde se hayan completado los pasos de estabilización en 2.2.14.a. - Especifique las ubicaciones donde se han completado los pasos de estabilización - Inserte la fecha en que se completaron (Nota: es probable que no pueda incluir esto en su SWPPP inicial. Si califica para esta reducción (consulte la Parte 4.4.1 del CGP), deberá modificar su SWPPP para incluir esta información. Si la actividad de construcción se reanuda en esta parte del sitio en una fecha posterior, la frecuencia de inspección aumenta inmediatamente a la requerida en las Partes 4.2 y 4.3, según corresponda).

Para áreas estabilizadas en “sitios de construcción lineal” (como se define en el Apéndice A) ☐ Dos veces durante el primer mes, con no más de 14 días calendario de diferencia; luego una vez más dentro de las 24 horas de una tormenta que produce 0,25 pulgadas o más de lluvia dentro de un período de 24 horas, o dentro de las 24 horas de una descarga de nieve derretida de una tormenta que produce 3,25 pulgadas o más de nieve dentro de un período de 24 horas período - Especifique las ubicaciones donde se han completado los pasos de estabilización - Inserte la fecha en que se completaron (Nota: es probable que no pueda incluir esto en su SWPPP inicial. Si califica para esta reducción (consulte la Parte 4.4.1 del CGP), deberá modificar su SWPPP para incluir esta información).

Para áreas áridas, semiáridas o afectadas por la sequía durante los períodos estacionalmente secos o durante la sequía ☐ Una vez al mes y dentro de las 24 horas de: - Un evento de tormenta que produce 0.25 pulgadas o más de lluvia dentro de un período de 24 horas, o - Una descarga de nieve derretida de una tormenta que produce 3,25 pulgadas o más de nieve en un período de 24 horas. Inserte el mes inicial y final identificado como el período seco estacional para su área o el período válido de sequía: - Mes de inicio del período estacionalmente seco: Insertar fecha aproximada - Mes final del período estacionalmente seco: Insertar fecha aproximada

Para condiciones heladas donde se llevan a cabo actividades de construcción ☐ Una vez al mes Inserte las fechas de inicio y finalización de las condiciones congeladas en su sitio: - Fecha de inicio de las condiciones de congelación: Insertar fecha aproximada - Fecha de finalización de las condiciones congeladas: Insertar fecha aproximada

Para condiciones heladas donde se suspenden las actividades de construcción ☐ Las inspecciones se suspenden temporalmente Inserte las fechas de inicio y finalización de las condiciones congeladas en su sitio: - Fecha de inicio de las condiciones de congelación: Insertar fecha aproximada - Fecha de finalización de las condiciones congeladas: Insertar fecha aproximada

Calendario de inspección de deshidratación

Seleccione la frecuencia de inspección que se aplica según CGP Parte 4.3.2

Inspección de deshidratación

☐ Una vez al día en que se produce la descarga de agua de deshidratación.

Ubicación del pluviómetro (si corresponde)

Especifique la(s) ubicación(es) del pluviómetro que se usará para determinar si ha ocurrido un evento de lluvia de 0,25 pulgadas o más (solo se aplica a las inspecciones realizadas para la Parte 4.2.2, 4.3 o 4.4.2)

Formularios de informe de inspección

Inserte una copia de cualquier formulario de informe de inspección que usará aquí o en el Apéndice D de esta plantilla SWPPP

(Nota: la EPA ha desarrollado un formulario de inspección de muestra que los operadores de CGP pueden usar. El formulario está disponible en https://www.epa.gov/npdes/stormwater-discharges-construction-activities#resources )

## 6.2 	Acción correctiva

Instrucciones (CGP Partes 5 y 7.2.7):

- Describa los procedimientos para tomar acciones correctivas de conformidad con CGP Parte 5.

Personal Responsable de Acciones Correctivas

Insertar nombres de personal o tipos de personal responsable de las acciones correctivas

Registros de acciones correctivas

Inserte una copia de cualquier formulario de acción correctiva que usará aquí o en el Apéndice E de esta plantilla SWPPP

(Nota: la EPA ha desarrollado un registro de acciones correctivas de muestra que los operadores de CGP pueden usar. El formulario está disponible en https://www.epa.gov/npdes/stormwater-discharges-construction-activities#resources )

## 6.3 	Delegación de autoridad

Instrucciones:

Identificar la(s) persona(s) o cargo(s) dentro de la empresa a quienes se les ha delegado autoridad para firmar informes de inspección.

Adjunte una copia de la delegación de autoridad firmada (consulte el ejemplo en el Apéndice J de esta plantilla SWPPP).

Para obtener más información sobre este tema, consulte el Apéndice G, Subsección 11 del CGP de la EPA.

Representante(s) o cargo(s) debidamente autorizado(s):

Insertar nombre de empresa u organización

Insertar nombre

Insertar posición

Insertar dirección

Insertar Ciudad, Estado, Código Postal

Insertar número de teléfono

Insertar fax/correo electrónico

# SECCIÓN 7: MONITOREO DE REFERENCIA DE TURBIDEZ PARA DESCARGAS DE DESAGUA

Instrucciones (CGP Partes 3.3 y 7.2.8):

Si debe cumplir con los requisitos de monitoreo del punto de referencia de turbidez de la Parte 3.3, describa los procedimientos que seguirá para:

- Recolectar y evaluar muestras,

- Reportar los resultados a la EPA y mantener registros de la información de monitoreo, y

- Tomar acciones correctivas cuando sea necesario.

Incluya el tipo específico de medidor de turbidez que usará para monitorear, así como cualquier manual o instrucciones del fabricante sobre cómo operar y calibrar el medidor.

Describa cualquier acuerdo de coordinación que pueda tener con cualquier otro operador autorizado en el mismo sitio con respecto al cumplimiento de los requisitos de monitoreo de turbidez, incluidas las partes que tienen responsabilidades específicas.

Si la EPA ha aprobado un punto de referencia de turbidez alternativo de conformidad con la Parte 3.3.2.b, incluya todos los datos y otra documentación en la que se basó para solicitar el uso del punto de referencia alternativo específico.

| Procedimientos: |  |
| --- | --- |
| Recolección y evaluación de muestras. | Describa cómo recolectará y evaluará las muestras. |
| Reporte de resultados y mantenimiento de registros de información de monitoreo | Describa cómo informará los resultados a la EPA y mantendrá registros de información de monitoreo |
| Tomar medidas correctivas cuando sea necesario | Describa cómo tomará medidas correctivas cuando sea necesario |

| Medidor de turbidez: |  |
| --- | --- |
| Tipo de medidor de turbidez | Inserte el tipo de medidor de turbidez |
| Manuales de turbidez e instrucciones del fabricante |  |
| Inserte una copia de cualquier manual e instrucciones del fabricante en el Apéndice N de esta Plantilla SWPPP. |  |

| Arreglos de coordinación para el monitoreo de la turbidez (si corresponde): |  |
| --- | --- |
| Nombre del operador permitido | Insertar nombre de operador |
| Operador autorizado NPDES ID | Insertar operador NPDES ID |
| Acuerdo de coordinación | Describa el acuerdo de coordinación, incluidas las partes a las que se asignan responsabilidades específicas. |

[Repita según sea necesario.]

| Punto de referencia de turbidez alternativo (si corresponde): |  |
| --- | --- |
| Punto de referencia de turbidez alternativo (NTU) | Insertar punto de referencia de turbidez alternativo |
| Datos y documentación utilizados para solicitar el punto de referencia alternativo | Inserte los datos y la documentación que se envió a la EPA para solicitar el punto de referencia alternativo |

# SECCIÓN 8: CERTIFICACIÓN Y NOTIFICACIÓN

Instrucciones (CGP Apéndice G, Parte G.11.2):

La siguiente declaración de certificación debe estar firmada y fechada por una persona que cumpla con los requisitos del Apéndice G, Parte G.11.2.

Esta certificación debe volver a firmarse en caso de una Modificación SWPPP.

Certifico bajo pena de ley que este documento y todos los adjuntos fueron preparados bajo mi dirección o supervisión de acuerdo con un sistema diseñado para asegurar que el personal calificado recopiló y evaluó adecuadamente la información presentada. Según mi consulta a la persona o personas que administran el sistema, o a las personas directamente responsables de recopilar la información, la información presentada es, a mi leal saber y entender, verdadera, precisa y completa. No tengo conocimiento personal de que la información enviada no sea verdadera, precisa y completa. Soy consciente de que existen sanciones significativas por enviar información falsa, incluida la posibilidad de multas y encarcelamiento por conocer las infracciones.

| Nombre: |  |  | Título: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Firma: |  |  |  |  | Fecha: |  |

[Repita según sea necesario para múltiples operadores de construcción en el sitio.]

# APÉNDICES DEL SWPPP

Adjunte la siguiente documentación al SWPPP:

Apéndice A: Mapas del sitio

Apéndice B: Copia del 2022 CGP

(Nota: El 2022CGP está disponible en https://www.epa.gov/npdes/2022-construction-general-permit-cgp )

Apéndice C: NOI y correo electrónico de autorización de la EPA

Apéndice D: Formulario de inspección del sitio y Formulario de inspección de drenaje (si corresponde)

(Nota: la EPA ha desarrollado una plantilla de formulario de inspección del sitio de muestra que los operadores de CGP pueden usar. La plantilla está disponible en https://www.epa.gov/npdes/construction-general-permit-resources-tools-and-templates ). Cuando el operador desaguará en el sitio, la EPA ha desarrollado una plantilla de formulario de inspección de desaguado separada para usar para documentar la información requerida. Esta plantilla está disponible en https://www.epa.gov/npdes/construction-general-permit-resources-tools-and-templates .

Apéndice E: Registro de acciones correctivas

(Nota: la EPA ha desarrollado un registro de acciones correctivas de muestra que los operadores de CGP pueden usar. El formulario está disponible en https://www.epa.gov/npdes/construction-general-permit-resources-tools-and-templates )

Apéndice F: Registro de enmiendas del SWPPP

Apéndice G: Certificaciones/Acuerdos de subcontratistas

Apéndice H: registro de actividades de nivelación y estabilización

Apéndice I: Documentación de capacitación

Apéndice J: Delegación de autoridad

Apéndice K: Documentación de especies en peligro de extinción

Apéndice L: Documentación de Preservación Histórica

Apéndice M: Registro de pluviómetros

Apéndice N: Manual del medidor de turbidez e instrucciones del fabricante

Apéndice A: Mapas del sitio

INSERTAR MAPAS DEL SITIO DE ACUERDO CON LA SECCIÓN 2.6 DE LA PLANTILLA

Apéndice B: Copia del 2022 CGP

INSERTAR COPIA DE 2022 CGP

(Nota: El 2022CGP está disponible en https://www.epa.gov/npdes/2022-construction-general-permit-cgp )

Apéndice C: Copia del NOI y correo electrónico de autorización de la EPA

INSERTAR COPIA DEL NOI Y CORREO ELECTRÓNICO DE AUTORIZACIÓN DE LA EPA QUE PROPORCIONA COBERTURA BAJO EL CGP

Apéndice D: Copia de los formularios de inspección del sitio y de drenaje

INSERTAR COPIAS DE LOS FORMULARIOS DE INSPECCIÓN DEL SITIO Y DESAGÜE QUE UTILIZARÁ PARA PREPARAR INFORMES DE INSPECCIÓN

(Nota: la EPA ha desarrollado una muestra de plantillas de formularios de inspección de sitio e inspección de drenaje que los operadores de CGP pueden usar. La plantilla está disponible en https://www.epa.gov/npdes/construction-general-permit-resources-tools-and- plantillas )

Apéndice E: Copia del registro de acciones correctivas

INSERTAR COPIA DEL REGISTRO DE ACCIONES CORRECTIVAS QUE UTILIZARÁ

(Nota: la EPA ha desarrollado un registro de acciones correctivas de muestra que los operadores de CGP pueden usar. El formulario está disponible en https://www.epa.gov/npdes/stormwater-discharges-construction-activities#resources )

Apéndice F:  Ejemplo de registro de enmiendas del SWPPP

Instrucciones (ver CGP Parte 7.4):

Cree un registro aquí de los cambios y actualizaciones del SWPPP. Puede utilizar la siguiente tabla para realizar un seguimiento de estas modificaciones.

Se requieren modificaciones de SWPPP de conformidad con CGP Parte 7.4.1 en las siguientes circunstancias:

  - Siempre que nuevos operadores participen activamente en actividades de construcción en su sitio, o realice cambios en sus planes de construcción, controles de aguas pluviales u otras actividades en su sitio que ya no se reflejen con precisión en su SWPPP (esto incluye cambios realizados en respuesta a acciones correctivas activado bajo CGP Parte 5);

  - Para reflejar las áreas en el mapa de su sitio donde se transfirió el control operativo (y la fecha de la transferencia) desde que se inició la cobertura del permiso;

  - Si las inspecciones o investigaciones determinan que las modificaciones del SWPPP son necesarias para el cumplimiento de este permiso;

  - Cuando la EPA determine que es necesario instalar y/o implementar controles adicionales en su sitio para cumplir con los requisitos del permiso;

  - Reflejar cualquier revisión de los requisitos federales, estatales, tribales o locales aplicables que afecten las medidas de control de aguas pluviales implementadas en el sitio; y

  - Si corresponde, si se realiza un cambio en los sistemas de tratamiento químico o el control de aguas pluviales mejorado químicamente, incluido el uso de un tratamiento químico diferente, una tasa de dosificación diferente o un área de aplicación diferente.

| No. | Descripción de la Enmienda | Fecha de modificación | Enmienda preparada por [Nombre(s) y Título] |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | INSERTAR LA FECHA |  |
|  |  | INSERTAR LA FECHA |  |
|  |  | INSERTAR LA FECHA |  |
|  |  | INSERTAR LA FECHA |  |
|  |  | INSERTAR LA FECHA |  |
|  |  | INSERTAR LA FECHA |  |
|  |  | INSERTAR LA FECHA |  |
|  |  | INSERTAR LA FECHA |  |

Apéndice G: Ejemplos de certificaciones/acuerdos de subcontratistas

CERTIFICACIÓN DE SUBCONTRATISTA

PLAN DE PREVENCIÓN DE CONTAMINACIÓN DE AGUAS PLUVIALES

Número de proyecto:

Título del Proyecto:

Operador(es):

Como subcontratista, debe cumplir con el Plan de prevención de la contaminación de aguas pluviales (SWPPP) para cualquier trabajo que realice en el sitio. Cualquier persona o grupo que viole cualquier condición del SWPPP puede estar sujeto a sanciones sustanciales o pérdida del contrato. Le animamos a informar a cada uno de sus empleados que trabajan en este proyecto sobre los requisitos del SWPPP. Una copia del SWPPP está disponible para su revisión en el tráiler de la oficina.

Cada subcontratista que participe en actividades en el sitio de construcción que puedan afectar las aguas pluviales debe identificarse y firmar la siguiente declaración de certificación:

Certifico bajo pena de ley que he leído y comprendo los términos y condiciones del SWPPP para el proyecto designado anteriormente y acepto seguir las prácticas descritas en el SWPPP.

Por la presente se firma esta certificación en referencia al proyecto antes mencionado:

Compañía:

Habla a:

Número de teléfono:

Tipo de servicio de construcción a prestar:

Firma:

Título:

Fecha:

Apéndice H: Ejemplo de registro de actividades de calificación y estabilización

| Fecha de inicio de la actividad de calificación | Descripción de la actividad de calificación | Descripción de la Medida de Estabilización y Ubicación | Fecha de finalización de la actividad de calificación (indicar temporal o permanente) | Fecha en que se iniciaron las medidas de estabilización |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| INSERTAR LA FECHA |  |  | INSERTAR LA FECHA ☐ Temporal ☐ Permanente | INSERTAR LA FECHA |
| INSERTAR LA FECHA |  |  | INSERTAR LA FECHA ☐ Temporal ☐ Permanente | INSERTAR LA FECHA |
| INSERTAR LA FECHA |  |  | INSERTAR LA FECHA ☐ Temporal ☐ Permanente | INSERTAR LA FECHA |
| INSERTAR LA FECHA |  |  | INSERTAR LA FECHA ☐ Temporal ☐ Permanente | INSERTAR LA FECHA |
| INSERTAR LA FECHA |  |  | INSERTAR LA FECHA ☐ Temporal ☐ Permanente | INSERTAR LA FECHA |
| INSERTAR LA FECHA |  |  | INSERTAR LA FECHA ☐ Temporal ☐ Permanente | INSERTAR LA FECHA |
| INSERTAR LA FECHA |  |  | INSERTAR LA FECHA ☐ Temporal ☐ Permanente | INSERTAR LA FECHA |
| INSERTAR LA FECHA |  |  | INSERTAR LA FECHA ☐ Temporal ☐ Permanente | INSERTAR LA FECHA |

Apéndice I: Documentación de capacitación

INSERTAR DOCUMENTACIÓN CONSISTENTE CON LA PLANTILLA SWPPP SECCIÓN 1.2 Y CGP PARTE 7.2.2

Apéndice J: Una muestra de un formulario de delegación de autoridad

Delegación de autoridad

Yo, _______________________ (nombre), por el presente designo a la persona o cargo específicamente descrito a continuación como un representante debidamente autorizado con el fin de supervisar el cumplimiento de los requisitos ambientales, incluido el Permiso General de Construcción (CGP) de la EPA, en el sitio de construcción de ____________________________________. La persona designada está autorizada a firmar cualquier informe, plan de prevención de contaminación de aguas pluviales y todos los demás documentos requeridos por el permiso.

________________________________________ (nombre de la persona o puesto)

________________________________________ (empresa)

________________________________________ (habla a)

________________________________________ (código postal)

________________________________________ (teléfono)

Al firmar esta autorización, confirmo que cumplo con los requisitos para hacer tal designación como se establece en el Apéndice G del CGP de la EPA, y que la persona designada anteriormente cumple con la definición de "representante debidamente autorizado" como se establece en el Apéndice G.

Certifico bajo pena de ley que este documento y todos los adjuntos fueron preparados bajo mi dirección o supervisión de acuerdo con un sistema diseñado para asegurar que el personal calificado recopiló y evaluó adecuadamente la información presentada. Según mi consulta a la persona o personas que administran el sistema, o a las personas directamente responsables de recopilar la información, la información presentada es, a mi leal saber y entender, verdadera, precisa y completa. No tengo conocimiento personal de que la información enviada no sea verdadera, precisa y completa. Soy consciente de que existen sanciones significativas por enviar información falsa, incluida la posibilidad de multas y encarcelamiento por conocer las infracciones.

Nombre:

Compañía:

Título:

Firma:

Fecha:

Apéndice K: Documentación de especies en peligro de extinción

INSERTAR DOCUMENTACIÓN CONSISTENTE CON LA SECCIÓN 3.1 DE LA PLANTILLA DEL SWPPP Y EL APÉNDICE D DEL CGP

Apéndice L:  Documentación de Propiedades Históricas

INSERTAR DOCUMENTACIÓN CONSISTENTE CON LA SECCIÓN 3.2 DE LA PLANTILLA DEL SWPPP Y EL APÉNDICE E DEL CGP

Apéndice M: Registro de la cantidad de lluvia

Utilice la siguiente tabla para registrar las lecturas del pluviómetro al principio y al final de cada día de trabajo. A continuación se muestra una tabla de ejemplo.

| Mes año |  |  | Mes año |  |  | Mes año |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Día | Hora de inicio | Hora de finalización | Día | Hora de inicio | Hora de finalización | Día | Hora de inicio | Hora de finalización |
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |
| 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |
| 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |
| 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |
| 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  |
| 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  |
| 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |
| 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  |
| 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  |
| 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  |
| 12 |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  |
| 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  |
| 14 |  |  | 14 |  |  | 14 |  |  |
| 15 |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  |
| 16 |  |  | 16 |  |  | 16 |  |  |
| 17 |  |  | 17 |  |  | 17 |  |  |
| 18 |  |  | 18 |  |  | 18 |  |  |
| 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  |
| 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  |
| 21 |  |  | 21 |  |  | 21 |  |  |
| 22 |  |  | 22 |  |  | 22 |  |  |
| 23 |  |  | 23 |  |  | 23 |  |  |
| 24 |  |  | 24 |  |  | 24 |  |  |
| 25 |  |  | 25 |  |  | 25 |  |  |
| 26 |  |  | 26 |  |  | 26 |  |  |
| 27 |  |  | 27 |  |  | 27 |  |  |
| 28 |  |  | 28 |  |  | 28 |  |  |
| 29 |  |  | 29 |  |  | 29 |  |  |
| 30 |  |  | 30 |  |  | 30 |  |  |
| 31 |  |  | 31 |  |  | 31 |  |  |

Ejemplo de registro de pluviómetro

| abril 20 22 |  |  | mayo 2022 |  |  | junio 2022 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Día | 7 a.m | 16:400 | Día | 7 a.m | 16:00 | Día | 7 a.m | 16:00 |
| 1 | -- | -- | 1 | 0.2 | 0 | 1 | 0 | 0.4 |
| 2 | -- | -- | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0.1 | 0.3 | 3 | -- | -- |
| 4 | 0 | 0.3 | 4 | 0 | 0 | 4 | -- | -- |
| 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |

En este ejemplo (solo para meses parciales), las inspecciones de lluvia de 0,25 pulgadas se habrían realizado el 4 de abril y el 1 de junio.

Apéndice N: Documentación de muestreo de monitoreo de turbidez

INSERTAR DOCUMENTACIÓN CONSISTENTE CON LA PLANTILLA SWPPP SECCIÓN 7.2.8 Y CGP PARTE 3.3.4